STONE WASHED (ДОСЛОВНЫЙ ПЕРЕВОД — «СТИРКА С КАМНЯМИ») — ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ТКАНИ, КОТОРАЯ ПРИДАЁТ ЕЙ ЭФФЕКТ «ПОМЯТОСТИ» . ЦЕЛЬ — СОЗДАТЬ МЯГКИЙ И ИЗНОШЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД, ПРИДАТЬ ТКАНИ ВИНТАЖНЫЙ ИЛИ «НОШЕНЫЙ» ВИД.

Преимущества:

смягчает ткань, делает её более воздухопроницаемой и менее жёсткой;

удаляет избыток красителя;

помогает минимизировать усадку и улучшить долговечность ткани.

Технология

Ткань помещают в большую промышленную стиральную машину вместе с абразивными камнями (например, пемзой или вулканическими породами). Камни трутся о ткань, создавая механическое воздействие, которое смягчает волокна и создаёт эффект «помятости».

Процесс включает несколько этапов:

ПОДГОТОВКА ТКАНИ — МАТЕРИАЛ ЧАСТО РАЗРЕЗАЮТ НА ФОРМЫ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ (НАПРИМЕР, ДЖИНСЫ ИЛИ КУРТКИ).

СТИРКА С КАМНЯМИ — ПО МЕРЕ ВРАЩЕНИЯ МАШИНЫ КАМНИ ТРУТСЯ О ТКАНЬ, ВЫЗЫВАЯ МЕХАНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.

ПРОМЫВАНИЕ И ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА — ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЖЕЛАЕМОГО ЭФФЕКТА ТКАНЬ ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫВАЮТ, ЧТОБЫ УДАЛИТЬ ФРАГМЕНТЫ КАМНЕЙ И ОСТАТКИ.

GARMENT DYE  — МЕТОД ОКРАШИВАНИЯ ГОТОВОГО, УЖЕ СШИТОГО ИЗДЕЛИЯ. ВМЕСТО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОКРАШЕННОГО ПОЛОТНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ОКРАШИВАНИЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ.

Эффект: вещь, окрашенная уже после пошива, выглядит иначе: ярче видна фактура ткани, непрокрашенные или неравномерно прокрашенные швы. Со временем от стирок эти эффекты усиливаются и меняются.

Применение: технология используется в производстве футболок, толстовок, худи, кепок и других изделий.

Технология

Готовые изделия помещают в варочную машину, где в процессе обработки покрываются слоем пигментного полимерного красителя, который проникает в волокна ткани. Изначально окраска получается равномерная, но из-за того, что краситель проникает в волокна по-разному, изделие приобретает различные визуальные эффекты.

Особенности:

В зависимости от состава окрашиваемой ткани выбирается прямой, реактивный, кубовый или кислотный краситель.

Иногда сразу за окрашиванием следует частичное отбеливание, когда нужно добиться особенно контрастных переходов.

Перед запуском производства необходимо тестировать ткань на восприимчивость к красителю и на усадочные свойства.

Уход

Изделия, окрашенные в технике garment dye, рекомендуется стирать отдельно от других вещей. Это связано с тем, что технология окрашивает изделие в готовом виде и имеет избыток пигмента, который немного вымывается при первых стирках.

МАССИМО ОСТИ — ИТАЛЬЯНЕЦ, СОЗДАТЕЛЬ БРЕНДОВ STONE ISLAND И C.P., КОТОРЫЙ ПРИДУМАЛ ТЕХНОЛОГИЮ GARMENT DYED В 1979 ГОДУ.

Pigment dye — ЭТО ПИГМЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ (ПИГМЕНТНОЕ КРАШЕНИЕ) — МЕТОД ОКРАШИВАНИЯ ТКАНИ, ПРИ КОТОРОМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПИГМЕНТЫ — СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОКРАШИВАЮЩИЕ ПОВЕРХНОСТЬ ТКАНИ, НО НЕ ПРОНИКАЮЩИЕ В ЕЁ ВОЛОКНА. ТЕХНИЧЕСКИ ПИГМЕНТЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КРАСИТЕЛЯМИ, ПОСКОЛЬКУ НЕ СВЯЗЫВАЮТСЯ С ТКАНЬЮ ХИМИЧЕСКИ.

Процесс

Пигменты фиксируются на поверхности волокна с помощью связующего вещества. Это способствует механическому связыванию пигментов с поверхностью, не обязательно растворять их в воде или химически связывать с волокнами.

Некоторые этапы процесса:

Подготовка ткани с помощью раствора связующего и загустителя.

Нанесение пигментной пасты методом тампонирования, печати или распыления.

ФИКСАЦИЯ ЦВЕТНОЙ ПЛЁНКИ — ТКАНЬ ВЫСУШИВАЮТ И ОТВЕРЖДАЮТ ПРИ НАГРЕВАНИИ.

Виды

Для пигментного окрашивания могут использоваться пигменты органического и неорганического происхождения. Например:

ОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ — НАТУРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗ МИНЕРАЛОВ И МЕТАЛЛОВ. ДОСТУПНЫ В ОГРАНИЧЕННЫХ ЦВЕТАХ И ОТТЕНКАХ, МОГУТ ВЫЦВЕТАТЬ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ТЕПЛА И СВЕТА.

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ (СИНТЕТИЧЕСКИЕ) — МЕНЕЕ РАСТВОРИМЫ В ВОДЕ, НЕРАСТВОРИМЫ, ОТЛИЧАЮТСЯ СВЕТОСТОЙКОСТЬЮ И ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ОТТЕНКОВ.

Недостатки: поскольку краска задерживается на поверхности, ткань может стать немного жёстче. На ней также могут появиться следы износа, трещины или стирание цвета (обычно называемое «выцветанием») при многократной стирке или сильном трении, особенно если связующее вещество не закреплено должным образом.

USED WASH — ТЕРМИН, КОТОРЫЙ В КОНТЕКСТЕ ОДЕЖДЫ ОЗНАЧАЕТ ТИП АБРАЗИВНОГО ЭФФЕКТА ИЛИ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ, КОТОРЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНО НАНОСИТСЯ НА КАЖДУЮ ОДЕЖДУ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ: КОЛЕНЯХ, КАРМАНАХ, НИЖНЕЙ ЧАСТИ БЁДЕР И Т. Д..

За частую используется для получения эффекта заведомо ношенной вещи в повседневной жизни.

CANVAS (КАНВАС) — ВИД ПРОЧНОЙ, ИЗНОСОСТОЙКОЙ ТКАНИ, ПРЕДШЕСТВЕННИКОМ КОТОРОЙ СЧИТАЕТСЯ ПАРУСИНА.

Изготавливают канвас из хлопка или льна с добавлением синтетических волокон или без них. Как правило, это ткань двухслойная, велюрового переплетения. В составе нижнего слоя преобладает натуральный материал, в составе верхнего — полиэстер и/или нейлон. Также канвас может быть чисто хлопковым.

Для улучшения прочностных характеристик материал пропитывают воском или тефлоном, за счёт чего ткань приобретает также водо- и грязеотталкивающие свойства.

Из канваса делают, например, обувь, сумки и рюкзаки, рабочую и специальную одежду, обтягивают мягкую мебель, шьют чехлы для неё, изготавливают шторы

ПАРУСИНА — ТЯЖЁЛАЯ ПЛОТНАЯ ТКАНЬ, КОТОРАЯ ИЗНАЧАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАРУСОВ ДЛЯ СУДОВ. ОТСЮДА НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА.

Описание:

Вырабатывается полотняным переплетением из толстой пряжи.

Выпускается неотделанной (суровой), окрашенной (цвета хаки, тёмно-коричневого, чёрного или другого цвета) или пропитанной специальными составами (например, с водоотталкивающей или противогнилостной пропиткой).

ПЛОТНОСТЬ — МОЖЕТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ ОТ 350 ДО 650 Г/М².

Состав

Традиционно парусина производится из натуральных волокон, таких как хлопок или лён. Однако современное производство также предполагает использование синтетических волокон, например полиэстера или нейлона. Эти материалы придают ткани дополнительные свойства, например, повышенную устойчивость к ультрафиолетовым лучам.

Свойства

Некоторые свойства парусины:

ПРОЧНОСТЬ — ПОЗВОЛЯЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ СИЛЬНЫЕ ВЕТРЫ И НАГРУЗКИ.

ЛЁГКОСТЬ — ПАРУСИНА ИМЕЕТ НЕБОЛЬШОЙ ВЕС.

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА — БЛАГОДАРЯ ОБРАБОТКЕ ПРОПИТКОЙ ТКАНЬ ОТТАЛКИВАЕТ ВОДУ И НЕ НАБИРАЕТ ЕЁ ВНУТРЬ.

УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ — МНОГИЕ ПАРУСИНЫ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ, КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЮТ ИХ ОТ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ.

ФУТЕР — ЭТО ТРИКОТАЖНОЕ ПОЛОТНО С ГЛАДКОЙ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ И ЯРКО ВЫРАЖЕННЫМИ ПЕТЛЯМИ ИЛИ МЯГКИМ НАЧЁСОМ НА ИЗНАНКЕ. НАЗВАНИЕ ПРОИСХОДИТ ОТ НЕМЕЦКОГО СЛОВА FUTTER, ЧТО В ОДНОМ ИЗ ПЕРЕВОДОВ ОЗНАЧАЕТ «ПОДКЛАДКА».

Особенность производства: полотно не ткут, а вяжут на специальных вязальных машинах. При производстве используют два типа нитей: лицевая часть — из гладких и прочных хлопковых волокон, для изнанки — более рыхлые и мягкие нити, которые создают петли или начёс.

Состав

Обычно футер полностью изготавливают из хлопка, реже добавляют вискозу, полиэстер или эластан. Чисто хлопковый материал не вызывает аллергию, хорошо пропускает воздух, добавки делают его эластичным и износостойким.

Виды

Некоторые виды футера:

По плотности:

Футер с одной дополнительной нитью и небольшим начёсом — обычно плотностью 170–210 г/м². Подходит для пошива лёгких худи, футболок, детской одежды.

ФУТЕР ДВУХНИТКА — ОБЫЧНО ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 210 ДО 300 Г/М². ИЗ ТАКОГО ФУТЕРА ШЬЮТ СВИТШОТЫ, ТОЛСТОВКИ, БОМБЕРЫ.

ФУТЕР ТРЁХНИТКА — МАТЕРИАЛ С ПЛОТНОСТЬЮ 300–400+ Г/М². ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЁПЛЫХ КОФТ И ЗИМНИХ СПОРТИВНЫХ КОСТЮМОВ.

По качеству:

КОМПАКТ-ПЕНЬЕ — ФУТЕР С ДЛИНОЙ ВОЛОКОН ОТ 35 ДО 70 ММ.

РИНГ (КАРДЕ) — БОЛЕЕ ДЕШЁВЫЙ И МЕНЕЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ С ВОЛОКНАМИ ДЛИНОЙ 27–35 ММ.

ОПЕНЕНД — САМЫЙ ПРОСТОЙ И НЕДОРОГОЙ МАТЕРИАЛ С ВОЛОКНАМИ МЕНЬШЕ 27 ММ.

Вельвет (от англ. velvet — «бархат») — хлопчатобумажная ткань с густым ворсом и продольными рубчиками на лицевой стороне. Тонкий и мягкий вельвет по своей фактуре может напоминать бархат. Современный вельвет может быть как натуральным хлопчатобумажным, так и синтетическим или смесовым.

Виды

Некоторые виды вельвета:

Корд — высокая плотность, длинный ворс, рубчики шириной до 5 мм.

Рубчик — лёгкий и тонкий, имеет короткий ворс и узкие рубчики.

Фасонный — выделяется декоративными узорами, созданными рубчиками.

Диагональ — рубчики расположены под углом, что придаёт ткани оригинальный внешний вид.

Вельветон — короткий нечёсаный ворс и гладкая поверхность, напоминающая замшу.

Производство

Вельвет изготавливают с помощью уточно-ворсового переплетения. Во время изготовления полотна на его поверхности формируются петельки, которые аккуратно разрезают и распушёвывают.

Применение

Вельвет используют в разных сферах, например:

Пошив одежды — брюк, юбок, пиджаков, жакетов, платьев, рубашек, жилетов и даже верхней одежды.

Изготовление мебельной обивки — диванов, кресел, пуфов, стульев.

Пошив штор, декоративных подушек, покрывал и пледов.

Использование в аксессуарах — сумках, рюкзаках, шляпах и различных элементах декора обуви.

Искусственный мех (также известен как экомех или синтетический мех) — текстильный материал, имитирующий натуральный мех животных. Широко используется в изготовлении одежды, головных уборов, мягких игрушек и других изделий.

Состав

Искусственный мех состоит из грунта (основы) и ворса.

Основа может быть тканой или трикотажной, чаще всего — из хлопка, синтетики или смесовой материи. Иногда встречается искусственная кожа или шерстяное полотно.

Ворс делают из натуральных или синтетических волокон:

Натуральные волокна — хлопок, состриженная шерсть животных (чаще всего овец).

Синтетические волокна — капрон, ацетат, лавсан, акрил (или нитрон). Производители могут комбинировать разные типы волокон, чтобы придать желаемый внешний вид и характеристики материалу.

Виды

Некоторые виды искусственного меха:

По способу крепления ворса:

Трикотажный (или тканый) — пучки синтетических шерстинок вплетают в трикотажную основу из шерсти или полиэстера на ткацком станке и фиксируют с изнанки дополнительными швами или клеем.

Вязаный — продетые в трикотаж длинные ворсинки образуют петли, их разрезают и закрепляют с изнаночной стороны методом ламинирования — это повышает сопротивляемость ветру и влаге.

Тафтинговый (или тканепрошивочный) — ворс пришивают к тканевой основе, а затем тщательно прочёсывают — для гладкости и одинаковой длины шерстинок.

Клеевой — ворс плотными рядами приклеивают на подложку из бязи.

По высоте ворса — от самого короткого, имитирующего норку, шиншиллу или мутон, до длинного, похожего на мех соболя или лисы.

Производство

Искусственный мех вырабатывают разными способами, например:

Тканый — синтетические волокна вплетаются в две параллельные тканевые основы, затем основы разрезают по этим волокнам и получают два идентичных меховых полотна. Изнаночную сторону проклеивают, чтобы ворс не осыпался.

Трикотажный — ворс ввязывается в основу специальными кругловязальными машинами.

Клеевой — сначала на основу наносят клей, затем распределяют волокна будущего меха по его поверхности с помощью электростатического поля, чтобы они встали вертикально. Заготовку пропускают через термопечи для закрепления волокон. После охлаждения мех очищают от лишнего клея и расчёсывают для придания текстуры.

Уход

Некоторые правила ухода за изделиями из искусственного меха:

Чистка — если машинная стирка разрешена, выбирают деликатный режим с температурой воды не выше 30 градусов и обязательно отключают отжим. Более безопасный вариант — ручная стирка.

Сушка — изделие раскладывают на горизонтальной поверхности, подложив махровое полотенце: оно впитает в себя лишнюю влагу. Когда изделие высохнет, аккуратно расчёсывают ворс — так он станет мягче и объёмнее.

Условия хранения — лучше всего вешать изделие на широкие плечики — они помогут избежать появления заломов и складок на ткани. Также можно использовать чехол, который защитит мех от пыли и солнечных лучей, из-за которых он может выцветать.

Регулярный уход — ворс рекомендуют расчёсывать после каждой носки, чтобы вернуть ему первоначальный вид и избежать образования комков.

Жаккардовые бирки (ярлыки) — это тканевые ярлыки, где логотип, надписи и элементы дизайна не печатаются, а вытканы нитями. Особенность: дизайн является частью ткани, а не нанесён сверху краской или термопереносом.

Для изготовления используют синтетические, натуральные нити или их сочетание. Характерны различные варианты фактуры поверхности: «ромбы», «рубчик», «зигзаг» и т. д.

Виды

Некоторые виды жаккардовых ярлыков:

Вшивные (внутренние) — пришиваются внутри изделия.

Нашивные (наружные) — ставятся как декоративный элемент снаружи — например, на рукав, низ изделия, шапку, карман.

Складные (в складку/флажок) — этикетка складывается и вшивается, формируя «флажок».

С подгибом краёв — удобно для комфортного вшивания, чтобы края выглядели аккуратно и не осыпались.

ДЕНИМ — ПЛОТНАЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ТКАНЬ САРЖЕВОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ, ИЗНАЧАЛЬНО СОЗДАННАЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ.

Состав: преимущественно хлопок, иногда с добавлением эластана или синтетических волокон для улучшения свойств.

Структура: характерное диагональное переплетение нитей, создающее узнаваемую фактуру.

ЦВЕТ: КЛАССИЧЕСКИЙ — ИНДИГО, НО СОВРЕМЕННЫЙ ДЕНИМ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНИМА ДРУГИХ ЦВЕТОВ (В ЧАСТНОСТИ, ЧЁРНОГО) ПРИМЕНЯЮТСЯ КРАСИТЕЛИ НА ОСНОВЕ СЕРЫ.

Слово «деним» происходит от названия французского города Ним, где изготавливали джинсовую парусную ткань для кораблей. Переводится как «из Нима».

Виды

Некоторые разновидности денима:

КЛАССИЧЕСКИЙ (RAW ИЛИ DRY DENIM) — 100% ХЛОПКОВЫЙ ДЕНИМ, КОТОРЫЙ НЕ ПОДВЕРГАЛСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТИРКЕ ИЛИ ОБРАБОТКЕ. ПРОЧНЫЙ, НО ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ТЯНЕТСЯ.

ДЕНИМ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЭЛАСТАНА (STRETCH DENIM) — В СОСТАВ ДОБАВЛЯЮТ ЭЛАСТАН (СПАНДЕКС, ЛАЙКРУ) ДЛЯ ПРИДАНИЯ ТКАНИ ЭЛАСТИЧНОСТИ И КОМФОРТА. ПРОЦЕНТ ЭЛАСТАНА МОЖЕТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ, ОПРЕДЕЛЯЯ СТЕПЕНЬ РАСТЯЖИМОСТИ ТКАНИ.

ЛЁГКИЙ ДЕНИМ (LIGHTWEIGHT DENIM) — БОЛЕЕ ТОНКИЙ И МЯГКИЙ, ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ. МОЖЕТ БЫТЬ КАК ЭЛАСТИЧНЫМ (С ДОБАВЛЕНИЕМ ЭЛАСТАНА), ТАК И НЕЭЛАСТИЧНЫМ (100% ХЛОПОК).

Свойства

ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ — ПЛОТНОЕ САРЖЕВОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ И КРУЧЁНАЯ НИТЬ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ УСТОЙЧИВОСТЬ К РАЗРЫВАМ И ИСТИРАНИЮ.

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ — НАТУРАЛЬНОЕ ХЛОПКОВОЕ ВОЛОКНО ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМФОРТ ДАЖЕ ПРИ ПЛОТНОЙ СТРУКТУРЕ ТКАНИ.

СТАБИЛЬНОСТЬ К ДЕФОРМАЦИИ — ТКАНЬ НЕ ТЯНЕТСЯ И ХОРОШО ДЕРЖИТ ФОРМУ, ОСОБЕННО В МОДЕЛЯХ ИЗ 100% ХЛОПКА.

ВОЗМОЖНОСТЬ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ — ДЕНИМ ХОРОШО РЕАГИРУЕТ НА ДЕКОРАТИВНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ: ВАРКУ, ОТБЕЛИВАНИЕ, ЛАЗЕРНУЮ ГРАВИРОВКУ, ПЕЧАТЬ.

AIR MAX — ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КРОССОВКАХ КОМПАНИИ NIKE ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ УДАРОВ И АМОРТИЗАЦИИ ПРИ ХОДЬБЕ И БЕГЕ. ЭТО ВСТРОЕННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА, КОТОРАЯ СОСТОИТ ИЗ ПОЛОЙ КАМЕРЫ, ЗАПОЛНЕННОЙ ИНЕРТНЫМ ГАЗОМ.

Принцип работы

Сжатый воздух равномерно распределяет давление по всей поверхности, как если бы человек лёг на надувной матрас. В результате шаг становится мягче, а человек меньше ощущает неровности дороги.

Амортизация смягчает удары и защищает суставы и позвоночник от ненужных нагрузок. Особенно это ощущается при беге или интенсивной ходьбе.

ПОДУШКА АДАПТИРУЕТСЯ К РАЗНЫМ ВИДАМ ДВИЖЕНИЙ — БУДЬ ТО БЫСТРЫЙ БЕГ ИЛИ ПОВСЕДНЕВНАЯ ХОДЬБА, ОБЕСПЕЧИВАЯ АМОРТИЗАЦИЮ ТАМ, ГДЕ ЭТО ОСОБЕННО ВАЖНО.

В отличие от традиционной резиновой амортизации, которая деформируется под давлением, Air Max действует более мягко.

Виды

Технология Air Max используется в разных моделях кроссовок Nike, например:

AIR MAX 1 (1987) — ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ С ВИДИМОЙ ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКОЙ. КАПСУЛУ С ВОЗДУХОМ ВИДНО БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНОМУ «ОКНУ» В ПОДОШВЕ В ОБЛАСТИ ПЯТКИ.

AIR MAX 90 — ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ И МОДНИКОВ.

AIR MAX 270 (2018) — ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ПОВСЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

AIR MAX DN (2024) — МОДЕЛЬ С СИСТЕМОЙ DYNAMIC AIR: ЧЕТЫРЬМЯ ТРУБКАМИ В ДВУХ КАМЕРАХ С РАЗНЫМ ДАВЛЕНИЕМ, ЧТО ДАЁТ ПЛАВНЫЙ И УПРУГИЙ ШАГ.

История

Технологию, ставшую основой Air Max, руководству Nike впервые предложил учёный из NASA Фрэнк Руди.

Первыми кроссовками, в которых была применена новая технология, стала модель Nike Air Tailwind.

Решение придумать, как показать покупателям воздушный баллон, придумал дизайнер Тинкер Хэтфилд. Так появились Air Max 1.

NIKE AIR ZOOM  — ТЕХНОЛОГИЯ АМОРТИЗАЦИИ В ПОДОШВЕ КРОССОВОК БРЕНДА NIKE. ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНА В 1995 ГОДУ.

Особенности:

тонкая капсула, заполненная сжатым воздухом, внутри которой находятся эластичные волокна;

мгновенная отзывчивость и возврат энергии;

лёгкость и тонкость, что позволяет встраивать подушки в подошву, не утяжеляя кроссовок.

Принцип работы

Когда стопа приземляется, капсула сжимается, а волокна тянутся, поглощая ударную нагрузку. Затем они быстро возвращаются в исходное положение, создавая эффект «пружины».

Преимущества:

уменьшает нагрузку на суставы и делает каждое движение более лёгким;

помогает перераспределять энергию удара, снижая усталость;

в отличие от обычной пены, которая просто поглощает нагрузку, Air Zoom возвращает энергию, помогая двигаться быстрее.

Конструкция

Модули Zoom Air располагаются в тех областях подошвы, где чаще всего происходит воздействие при беге. Например:

ZOOM AIR В ПЯТОЧНОЙ ОБЛАСТИ — ДЛЯ АМОРТИЗАЦИИ ПРИ ПРИЗЕМЛЕНИИ.

ZOOM AIR В ОБЛАСТИ НОСКА — ДЛЯ ОТТАЛКИВАНИЯ И ВЗРЫВНОГО СТАРТА.

ZOOM AIR СТЕЛЬКИ (ZOOM STROBEL) — ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПОДУШКА, КОТОРАЯ РАСПОЛАГАЕТСЯ ПРЯМО ПОД СТЕЛЬКОЙ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ СТОПЫ.

НЕСКОЛЬКО МОДУЛЕЙ ZOOM AIR — НАПРИМЕР, В ВИДЕ ШЕСТИУГОЛЬНИКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕВОЙ АМОРТИЗАЦИИ В КЛЮЧЕВЫХ ТОЧКАХ.

ComfyCush — инновационная технология, которую использует бренд Vans в своих кедах. Она создаёт ощущение «прогулки по облаку».

Некоторые особенности кед с технологией ComfyCush:

комбинированная конструкция подошвы из вспененного и резинового материалов для баланса комфорта и сцепления с поверхностью;

улучшенная стабилизация язычка для лучшей посадки по ноге;

усиленная поддержка ступни;

новые влагоотводящие и быстросохнущие материалы подкладки;

резиновая износоустойчивая подошва.

Коллекция ComfyCush включает различные модели кед, например Authentics, Eras, Old Skools, слипоны, Sk8-His и Zushi SFs, которые переработаны с учётом комфорта.

ЛЮВЕРС — ВИД ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ГАЛАНТЕРЕЙНОЙ, ОБУВНОЙ, ШВЕЙНОЙ И ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ. НАЗНАЧЕНИЕ — УКРЕПЛЕНИЕ КРАЁВ ОТВЕРСТИЙ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ПРОДЕВАЮТ ВЕРЁВКИ, ШНУРЫ, ТЕСЬМУ, ТРОСЫ.

ЭГЛЕТ (ФР. AIGLET, АНГЛ. AGLET) — НАКОНЕЧНИК ШНУРКА.

ФАСТЕКС (ФАСТ, ПРЯЖКА-ФАСТ, «ТРЕЗУБЕЦ») — ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАСТЁЖКА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТКАНЕВЫХ ЛЕНТ, СТРОПОВ, РЕМНЕЙ. НАЗВАНИЕ БЕРЁТ НАЧАЛО ОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИРМЫ ITW (ILLINOIS TOOL WORKS) ITW FASTEX.

Композитная кожа - (восстановленная кожа, склеенная кожа) — материал, используемый в производстве одежды, обуви, аксессуаров галантерейных товаров. Это относительно недорогой аналог натуральной кожи, который изготавливается из отходов кожевенного производства.

Чаще всего в месте спилка она бледно голубого цвета.

Киперная лента — это узкая текстильная лента, тесьма, как правило, хлопковая по составу. Благодаря особому переплетению она не тянется вдоль (по долевой нити), предотвращая деформацию швов, но остаётся податливой при укладке по кривым линиям.

Название «киперная» происходит от английского слова «keep» — «держать, хранить».

Виды

Некоторые виды киперной ленты для использования в одежде:

Хлопковая — натуральная, мягкая, гипоаллергенная, подходит для детской одежды и нательного белья.

Полиэфирная (синтетическая) — обладает повышенной прочностью, устойчива к влаге и гниению.

Смесовая — сочетает свойства хлопка и полиэстера, обеспечивает баланс комфорта и долговечности.

Армированная — содержит усиленную нить для экстремальных нагрузок.

По ширине киперные ленты бывают от 0,5 см до 2 см. Чем уже тесьма, тем легче её уложить и притачать вдоль изогнутых срезов.

Применение

Киперная лента используется для укрепления, стабилизации и обработки срезов, прямых и вертикальных швов в изделиях из разных тканей. Некоторые примеры применения:

Укрепление выреза горловины — частично (только по спинке) или полностью (преимущественно в моделях с капюшоном).

Укрепление плечевых срезов, реже боковых швов, чтобы в процессе эксплуатации они сохраняли стабильность и не растягивались.

Обработка краёв застёжки-молнии — киперную ленту одновременно закрывают ей и срезы разреза, куда втачивается молния. Это предотвращает растяжение трикотажа в области застёжки.

Укрепление шва талии — в некоторых моделях, отрезных по линии талии, сшитых из тонких тканей, рекомендуется укреплять шов талии, чтобы предотвратить быстрое изнашивание материала в этой области.

Декоративная отделка — киперная лента может использоваться в виде контрастной полосы на капюшоне или лампасов на брюках.

ЭКОКОЖА — ЭТО ОДИН ИЗ ВИДОВ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ, КОТОРЫЙ ИМИТИРУЕТ НАТУРАЛЬНУЮ КОЖУ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ТАКТИЛЬНЫМ ОЩУЩЕНИЯМ. ПРИСТАВКА «ЭКО» В НАЗВАНИИ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО В ПРОИЗВОДСТВЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ШКУРЫ ЖИВОТНЫХ, А В СОСТАВЕ ТКАНИ НЕТ ВЕЩЕСТВ, ОПАСНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

КАУЧУК — ЭТО ЭЛАСТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ (ЭЛАСТОМЕР), ИЗ КОТОРОГО ПУТЁМ ВУЛКАНИЗАЦИИ (НАГРЕВАНИЯ С СЕРОЙ) ПОЛУЧАЮТ РЕЗИНУ. НА МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ КАУЧУК ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДЛИННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ЦЕПИ, СПОСОБНЫЕ РАСТЯГИВАТЬСЯ И ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ.

ДЖИНСЫ-КАРПЕНТЕРЫ  (CARPENTER JEANS) — ДЖИНСЫ СО МНОЖЕСТВОМ КАРМАНОВ И ПЕТЕЛЬ, КОТОРЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ИНСТРУМЕНТОВ.

Изначально такие джинсы были созданы для плотников и строителей. Некоторые особенности модели:

Петля для молотка. Обычно располагается на левой ноге.

ополнительные карманы. Их количество может варьироваться: у некоторых моделей их шесть, у других — восемь и более.

Больше заклёпок. Они увеличивают прочность и физическую устойчивость брюк.

Широкие шлёвки для ремня. Позволяют установить более широкий и толстый ремень из-за веса инструментов, которые хранятся в карманах и петлях.

SOFT SHELL (СОФТШЕЛЛ) — МНОГОСЛОЙНАЯ ТКАНЬ, КОТОРАЯ СОЧЕТАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ВЕТРА И ВЛАГИ, А ТАКЖЕ КОМФОРТ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ. НАЗВАНИЕ БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО АМЕРИКАНСКИМ БРЕНДОМ PATAGONIA, В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК ОЗНАЧАЕТ «МЯГКАЯ ЗАЩИТА, ОБОЛОЧКА».

ИЗГОТАВЛИВАЮТ СОФТШЕЛЛ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН — ПОЛИАМИДА, ЛАЙКРЫ, ПОЛИЭСТЕРА, ПОЛИУРЕТАНА, КОРДУРА. РЕЖЕ ДОБАВЛЯЮТ ИСКУССТВЕННОЕ ИЛИ НАТУРАЛЬНОЕ СЫРЬЁ — ШЕРСТЬ, ХЛОПОК.

Виды

Некоторые виды софтшелла:

ДВУХСЛОЙНЫЙ — СОСТОИТ ИЗ ДВУХ СПРЕССОВАННЫХ СЛОЁВ: ВЕРХА И ФЛИСА. ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ ВЕРХНЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО СЛОЯ, КОМФОРТЕН В СУХУЮ И БЕЗВЕТРЕННУЮ ПОГОДУ.

ТРЁХСЛОЙНЫЙ — МАТЕРИАЛ С ЭЛАСТИЧНЫМ ВЕРХОМ, МЕМБРАНОЙ И ФЛИСОМ. НИЖНИЙ СЛОЙ ОТВОДИТ ИСПАРЕНИЯ И ПОТ, СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО, СРЕДНИЙ ПЕРЕДАЁТ ИСПАРЕНИЯ С ВЛАГОЙ ВНЕШНЕМУ СЛОЮ, НЕ ПРОДУВАЕТСЯ И НЕ ПРОМОКАЕТ, А ВНЕШНИЙ ВЫВОДИТ ВЛАГУ, ОДНОВРЕМЕННО ЗАЩИЩАЯ ОТ ВЕТРА И ДОЖДЯ.

БЕЗМЕМБРАННЫЙ — ОДНОСЛОЙНЫЙ МАТЕРИАЛ, ЛЕГЧЕ ДРУГИХ ВИДОВ СОФТШЕЛЛА. ЗАЩИЩАЕТ ОТ СЛАБОГО ВЕТРА, МОЖЕТ ПРОМОКНУТЬ ПОД ОБИЛЬНЫМ ДОЖДЁМ.

Свойства

Некоторые свойства софтшелла:

ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА И ВЛАГИ — МЕМБРАННЫЙ СЛОЙ ЭФФЕКТИВНО БЛОКИРУЕТ ВЕТЕР И ОТТАЛКИВАЕТ НЕБОЛЬШИЕ ОСАДКИ.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ — ВНУТРЕННИЙ ФЛИС СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО, ОБЕСПЕЧИВАЯ КОМФОРТ В ПРОХЛАДНУЮ ПОГОДУ.

СВОБОДА ДВИЖЕНИЙ — ЭЛАСТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ СЛОЙ ПОЗВОЛЯЕТ ДВИГАТЬСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО ПРИ АКТИВНЫХ НАГРУЗКАХ.

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ — МАТЕРИАЛ «ДЫШИТ», ОТВОДЯ ИЗБЫТОЧНОЕ ТЕПЛО И ВЛАГУ ОТ ТЕЛА.

ЛЁГКОСТЬ И КОМПАКТНОСТЬ — ОДЕЖДА ИЗ СОФТШЕЛЛА ЛЁГКАЯ И ЗАНИМАЕТ МИНИМУМ МЕСТА, ЧТО УДОБНО ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ И АКТИВНОГО ОТДЫХА.

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ — ПРОЧНЫЙ ВНЕШНИЙ СЛОЙ УСТОЙЧИВ К ИСТИРАНИЮ И ПОВРЕЖДЕНИЯМ.

GORE-TEX — МЕМБРАННАЯ ТКАНЬ, ПРОИЗВОДЯЩАЯСЯ ФИРМОЙ W. L. GORE AND ASSOCIATES.

Свойства мембраны:

ВОДОСТОЙКОСТЬ — НЕ ПРОПУСКАЕТ ВЛАГУ, ВЫДЕРЖИВАЕТ СИЛЬНЫЕ НАПОРЫ ВОДЫ.

ВЕТРОСТОЙКОСТЬ — МЕМБРАНА ЗАДЕРЖИВАЕТ ДАЖЕ СИЛЬНЫЕ ПОРЫВЫ ХОЛОДНОГО ВЕТРА, ПРЕПЯТСТВУЯ КОНВЕКЦИИ С ПОТЕРЕЙ ТЕПЛА.

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ — ПОЗВОЛЯЕТ ЗАДЕРЖИВАТЬ ВЛАГУ, НО ПРОПУСКАТЬ ВОДЯНОЙ ПАР, ОТВОДИТЬ ПОТ И ЖИДКОСТЬ.

История: технология была изобретена в 1969 году американским инженером Уилбертом Гором и его сыном Робертом.

Технология

Мембрана Gore-Tex состоит из тонкой полимерной плёнки с микроскопическими порами. Некоторые особенности производства:

Нагретую заготовку из тефлона растягивают до состояния плёнки толщиной всего 0,01 мм.

В мембрану интегрируют олеофобное вещество, которое позволяет пропускать водяной пар сквозь мембрану и создаёт физический барьер для загрязняющих поры жировых веществ (пот, косметика, репелленты).

Ткани, на которые наносится мембрана, специально подбираются, чтобы их фактура не позволяла воде полностью забить поры мембраны, иначе нарушатся «дышащие» свойства материала.

Мембрана в одежде обладает несколькими основными свойствами, а её принцип работы основан на физических свойствах материалов.

Свойства

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ — ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ОТТАЛКИВАЕТ ЖИДКОСТЬ, ПРЕДОТВРАЩАЯ ПРОНИКНОВЕНИЕ ВЛАГИ ВНУТРЬ. ИЗМЕРЯЕТСЯ В МИЛЛИМЕТРАХ ВОДЯНОГО СТОЛБА (ММ В.СТ.). НАПРИМЕР:

5000 ММ — НЕБОЛЬШОЙ ДОЖДЬ;

10 000 ММ — УМЕРЕННЫЙ ДОЖДЬ;

10 000–20 000 ММ — СИЛЬНЫЙ ЛИВЕНЬ;

ОТ 20 000 ММ — ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ — ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ ПОЗВОЛЯЕТ КОЖЕ ДЫШАТЬ, УДАЛЯЯ ИСПАРИВШИЙСЯ ПОТ НАРУЖУ. ПОКАЗЫВАЕТ, СКОЛЬКО ГРАММОВ ПАРА МОЖЕТ ВЫВЕСТИ 1 М² ТКАНИ ЗА 24 ЧАСА (Г/М²/24 Ч). ЧЕМ ВЫШЕ ЗНАЧЕНИЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ ТКАНЬ «ДЫШИТ» ПРИ АКТИВНОМ ДВИЖЕНИИ.

BOOST — ТЕХНОЛОГИЯ АМОРТИЗАЦИИ В КРОССОВКАХ КОМПАНИИ ADIDAS. ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНА В 2013 ГОДУ С ВЫХОДОМ МОДЕЛИ ENERGY BOOST. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТАНА СОВМЕСТНО С ХИМИЧЕСКИМ КОНЦЕРНОМ BASF.

Принцип работы

Когда стопа касается земли, подошва поглощает удар, распределяет давление и затем возвращает эту энергию обратно в шаг. Это происходит благодаря уникальной ячеистой структуре гранул вспененного термопластичного полиуретана (ТПУ).

Некоторые особенности технологии:

АМОРТИЗАЦИЯ — ГРАНУЛЫ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЮТ ДАВЛЕНИЕ ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ, ПРЕДОТВРАЩАЯ УДАРНУЮ НАГРУЗКУ НА НОГУ.

ВОЗВРАТ ЭНЕРГИИ — СОБРАВ ЭНЕРГИЮ КАЖДОГО ШАГА И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИВ ЕЁ МЕЖДУ ГРАНУЛАМИ, ТЕХНОЛОГИЯ НАПРАВЛЯЕТ ЕЁ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ, УСИЛИВАЯ ТОЛЧОК ПРИ БЕГЕ.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ — В ОТЛИЧИЕ ОТ СТАНДАРТНОГО EVA, BOOST СОХРАНЯЕТ СВОИ КАЧЕСТВА И В ХОЛОД, И В ЖАРУ. ГРАНУЛЫ ПЛОТНО ПРИЛЕГАЮТ ДРУГ К ДРУГУ, НЕ ОСТАВЛЯЯ МЕСТ С ВОЗДУХОМ.

ГИБКОСТЬ — ГРАНУЛЫ АДАПТИРУЮТ СВОЮ ФОРМУ ПОД СКРУЧИВАЮЩУЮ НАГРУЗКУ, ПОМОГАЯ БЕГУНУ ЭФФЕКТИВНО ОТТАЛКИВАТЬСЯ.

BOUNCE — ТЕХНОЛОГИЯ АМОРТИЗАЦИИ В КРОССОВКАХ ОТ БРЕНДА ADIDAS. ЭТО ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОДОШВА, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МЯГКИЙ И УПРУГИЙ ОТКЛИК, АМОРТИЗАЦИЮ И ЛЁГКОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ДВИЖЕНИЯ.

История разработки:

Первоначально Bounce представляла собой систему из небольших цилиндров из термополиуретана, которые создавали единую платформу для амортизации.

В 2015/2016 годах Adidas представил обновлённый дизайн Bounce: вместо сложной системы из сфер и цилиндров — облегчённую пену EVA, чьи характеристики адаптированы для максимальной отзывчивости и амортизации обуви.

Принцип работы

АМОРТИЗАЦИЯ — ПЕНА BOUNCE ЭФФЕКТИВНО ЗАХВАТЫВАЕТ И ПЕРЕНАПРАВЛЯЕТ ЭНЕРГИЮ С КАЖДЫМ ШАГОМ, СОЗДАВАЯ ЭФФЕКТ ПРУЖИНЫ, КОТОРЫЙ ПРОДВИГАЕТ СПОРТСМЕНА ВПЕРЁД И СНИЖАЕТ НАГРУЗКУ НА СУСТАВЫ.

АДАПТАЦИЯ К РАЗНЫМ СТИЛЯМ ДВИЖЕНИЯ — ПЕНА РЕАГИРУЕТ НА КОНКРЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ КАЖДОГО СПОРТСМЕНА, ПРЕДЛАГАЯ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ АМОРТИЗАЦИЮ.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ — СИСТЕМА АМОРТИЗАЦИИ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЯЕТ ДАВЛЕНИЕ ПО СТОПЕ, УМЕНЬШАЯ ДИСКОМФОРТ.

Виды

REGULAR BOUNCE — БОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КРОССОВКАХ ДЛЯ БЕГА ИЛИ ПОВСЕДНЕВНОГО НОШЕНИЯ.

BOUNCE PRO — ПРЕДНАЗНАЧЕНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ БАСКЕТБОЛА, ИМЕЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: ПРОЧНЫЙ ВЕРХ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ И ПРОЧНОСТИ, ТРЁХСЛОЙНУЮ КОНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И АМОРТИЗАЦИИ.

ABZORB — ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БРЕНДА NEW BALANCE ДЛЯ АМОРТИЗАЦИИ В КРОССОВКАХ. ЭТО ПОЛИМЕРНАЯ ПЕНА, КОТОРАЯ СОЗДАЁТ РАВНОМЕРНУЮ ПО УПРУГОСТИ И ПЛОТНОСТИ СТРУКТУРУ С ЯЧЕЙКАМИ ОДИНАКОВОГО РАЗМЕРА И ФОРМЫ.

В СОСТАВЕ, ПОМИМО СОБСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, — ПОЛИОЛЕФИНОВЫЕ ЭЛАСТОМЕРЫ ENGAGE КОМПАНИИ DOW CHEMICALS, КОТОРЫЕ ПО СВОЙСТВАМ НАХОДЯТСЯ МЕЖДУ РЕЗИНОЙ И ПЛАСТИКОМ.

Принцип работы

ABZORB поглощает удары и обеспечивает амортизацию. Некоторые особенности технологии:

МИНИМИЗАЦИЯ УДАРНЫХ НАГРУЗОК — МАТЕРИАЛ МИНИМИЗИРУЕТ СИЛЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТОПЫ И СУСТАВЫ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЛАВНЫЙ И КОМФОРТНЫЙ ШАГ.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ — СМЕСЬ ПЕНЫ И РЕЗИНЫ ПОМОГАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ФОРМУ МАТЕРИАЛА И ЕГО АМОРТИЗИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА.

ОТДАЧА ЭНЕРГИИ — КОГДА МАТЕРИАЛ СЖИМАЕТСЯ ПРИ УДАРЕ, ОН ОТСКАКИВАЕТ НАЗАД И ПОМОГАЕТ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД, ЧТО ДЕЛАЕТ ШАГ МЯГКИМ.

Технология N-Durance в кроссовках New Balance — это сверхпрочная углеродистая резина в подметке, которая обеспечивает высокую износостойкость.

Отличительная черта — возможность обеспечить сцепление с мокрой поверхностью, включая неровное дорожное покрытие.

Покрытие N-Durance из карбида вольфрама — это наплавляемое покрытие, которое обеспечивает защиту от истирания и коррозии даже в экстремальных условиях эксплуатации. В основе — технология сплавления карбида вольфрама, которая создаёт плотную, однородную поверхность, способную выдерживать высокие нагрузки.

Принцип

В кроссовках New Balance вставки из прочного материала располагаются в зонах максимального контакта с поверхностью: в области мыска и пятки.

В покрытии N-Durance из карбида вольфрама сплавление материала покрытия с основным металлом создаёт плотную, однородную поверхность.

FLYKNIT — ТЕХНОЛОГИЯ, РАЗРАБОТАННАЯ КОМПАНИЕЙ NIKE ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЁГКОГО ВЕРХА СПОРТИВНОЙ ОБУВИ. МАТЕРИАЛ ПОЛУЧАЕТСЯ СПЛЕТЕНИЕМ ПРОЧНЫХ ЛЁГКИХ НИТЕЙ В ЦЕЛЬНУЮ КОНСТРУКЦИЮ ВЕРХА, КОТОРАЯ ФИКСИРУЕТ НОГУ НА ПОДОШВЕ.

ТЕХНОЛОГИЯ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА В 2012 ГОДУ. ЦЕЛЬ — СОЗДАТЬ ОБУВЬ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ СНИЖЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ.

Принцип работы

В одном материале Flyknit используются различные типы вязаных узоров. Некоторые участки имеют более плотное переплетение, чтобы обеспечить стопе большую поддержку, а другие — более гибкие или воздухопроницаемые. Определить, где стоит разместить тот или иной узор, помогают данные за 40 лет изучения компанией Nike стопы спортсменов.

Преимущества технологии:

лёгкость: лёгкая нить заменяет многослойные клеёные накладки;

ПЛОТНАЯ ПОСАДКА — ЕДИНАЯ БЕСШОВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ТУГО ОБЛЕГАЮЩИХ ЧАСТЕЙ ТАМ, ГДЕ НЕОБХОДИМА ПОДДЕРЖКА, И СВОБОДНО СИДЯЩИХ — ТАМ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ГИБКОСТЬ;

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ — ОТХОДОВ ОТ МАТЕРИАЛА FLYKNIT НА 60% МЕНЬШЕ, ЧЕМ ОТ ТРАДИЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВЕРХА КРОССОВОК.

ADIPRENE+ — ЭТО МОДИФИКАЦИЯ УДАРОПОГЛОЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА ADIPRENE, ИСПОЛЬЗУЕМОГО БРЕНДОМ ADIDAS.

Особенность технологии AdiPRENE+ в ещё большей защите стопы. Если прежде уплотнённый амортизирующий материал располагался под пяткой, теперь элемент присутствует и в области носка, и даже по всей длине. Такое решение делает обувь достаточно эффективной для снижения ударов и высвобождения энергии для продвижения бегуна вперёд.

N-ENERGY — АМОРТИЗИРУЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В КРОССОВКАХ БРЕНДА NEW BALANCE. ОБЕСПЕЧИВАЕТ УПРУГУЮ ОТДАЧУ ЗА СЧЁТ ПРОЧНОГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ГЕЛЯ В ПОДОШВЕ. В ОТЛИЧИЕ ОТ ТРАДИЦИОННЫХ АМОРТИЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПЕНЫ, ГЕЛЬ НЕ СОДЕРЖИТ ВОЗДУШНЫХ ЯЧЕЕК.

Принцип работы

Технология N-energy обеспечивает:

ПОГЛОЩЕНИЕ УДАРНЫХ НАГРУЗОК — ГЕЛЬ ВЫДЕРЖИВАЕТ ДАВЛЕНИЕ, БЫСТРО ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ ФОРМУ.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ — В ОТЛИЧИЕ ОТ ТРАДИЦИОННЫХ АМОРТИЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ, ГЕЛЬ НЕ СОДЕРЖИТ ВОЗДУШНЫХ ЯЧЕЕК, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМФОРТ ПРИ ХОДЬБЕ.

ПОДДЕРЖКУ СВОДА СТОПЫ — ПОДОШВА С ТЕХНОЛОГИЕЙ N-ENERGY ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ СТОПЫ И ОТВЕЧАЕТ ЗА СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ.

TORSION — ТЕХНОЛОГИЯ ПОДДЕРЖКИ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ СТОПЫ В СПОРТИВНОЙ ОБУВИ БРЕНДА ADIDAS. ЭТО ПЛАСТИКОВАЯ ВСТАВКА В ПОДОШВЕ, РАСПОЛОЖЕННАЯ В РАЙОНЕ СВОДА СТОПЫ.

Преимущества технологии:

обеспечивает естественную гибкость и движение стопы;

помогает распределять нагрузку между передней и задней частью стопы;

снижает риск травм, особенно при боковых движениях.

Впервые технология была введена в конструкцию кроссовок Adidas в конце 1980-х годов.

Принцип работы

Х-образная вставка из эластичного пластика служит своеобразным мостом для передней и задней части стопы, соединяя их в единое целое. Благодаря этому:

Задняя и передняя части стопы получают возможность изгибаться и адаптироваться к поверхности независимо друг от друга.

Это помогает:

сделать перекат плавнее и дополнительно пружинить при отталкивании в беговых кроссовках;

обеспечить лучшую стабильность при частой смене направления движения в баскетбольной обуви.

STABILITY WEB — ТЕХНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В СПОРТИВНОЙ ОБУВИ БРЕНДА NEW BALANCE. ОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ СТОПЫ И СОПРОТИВЛЕНИЕ СКРУЧИВАНИЮ И БОКОВЫМ СМЕЩЕНИЯМ.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА В ОБЛАСТИ СВОДА СТОПЫ — ЭТО УЧАСТОК МЕЖДУ ПЯТКОЙ И НОСКОМ, НА ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ ПОДОШВЫ. У ОРИГИНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ С ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ТАМ ВИДНА ПЛАСТИКОВАЯ ВСТАВКА ИЛИ ЖЁСТКАЯ ПЕРЕМЫЧКА, СОЕДИНЯЮЩАЯ ПЕРЕДНЮЮ И ЗАДНЮЮ ЧАСТИ ПОДОШВЫ.

Вставка может быть выполнена в виде арочной пластины и визуально отличаться от остального материала по цвету и текстуре. На ощупь она должна быть твёрдой и прочной, не прогибаться при нажатии пальцем.

MIZUNOWAVE («ВОЛНА») — ТЕХНОЛОГИЯ АМОРТИЗАЦИИ В КРОССОВКАХ БРЕНДА MIZUNO. ЭТО ВОЛНООБРАЗНАЯ ПЛАСТИНА В ПОДОШВЕ, КОТОРАЯ АМОРТИЗИРУЕТ, РАСПРЕДЕЛЯЕТ УДАРНУЮ НАГРУЗКУ И СТАБИЛИЗИРУЕТ СТОПУ ВО ВРЕМЯ БЕГА.

Официальный релиз технологии состоялся в 1997 году, в том же году появились первые кроссовки на её основе.

Принцип работы

Базовая структура «волны» позволяет амортизирующей межподошве рассеивать ударную нагрузку во время бега, распространяя её равномерно по всему кроссовку. Это позволяет:

более плавно перекатываться с пятки на носок;

из-за жёсткой пластины Wave стопа не «проваливается» в межподошву, что позволяет сохранить энергичность отталкивания во время бега;

волна обеспечивает поддержку в области свода стопы, чтобы нога находилась по центру обуви.

FRESH FOAM — ТЕХНОЛОГИЯ АМОРТИЗАЦИИ В КРОССОВКАХ БРЕНДА NEW BALANCE. ОНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДОШВЕ КРОССОВОК И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТА И ПОДДЕРЖКИ ВО ВРЕМЯ БЕГА.

технология разработана на основании тестирования разными категориями бегунов, универсальна и используется в большинстве моделей New Balance.

Принцип работы

Fresh Foam состоит из кластеров разной плотности. Дизайн подошвы рассчитан с помощью компьютерного моделирования. Данные о давлении на подошву и распределении нагрузки собраны на основании данных реальных потребителей и обуславливают расположение, размер и ориентацию кластеров.

Некоторые особенности технологии:

АМОРТИЗАЦИЯ — ПЕНА СМЯГЧАЕТ УДАРЫ, ЧТО СНИЖАЕТ НАГРУЗКУ НА НОГИ И СУСТАВЫ ВО ВРЕМЯ БЕГА ИЛИ ХОДЬБЫ.

СБАЛАНСИРОВАННАЯ ПОДДЕРЖКА — ОБУВЬ ПОМОГАЕТ СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ НА НОГИ И СУСТАВЫ.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗОНЫ АМОРТИЗАЦИИ — ОНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЦЕЛЕВУЮ ПОДДЕРЖКУ В ЗОНАХ, ГДЕ ЭТО ОСОБЕННО НУЖНО, ЧТО ПОВЫШАЕТСТАБИЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ ВО ВРЕМЯ БЕГА.

ЭВА — СОКРАЩЁННОЕ НАЗВАНИЕ ЭТИЛЕНВИНИЛАЦЕТАТА (EVA) — СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА.

Внешне представлен в виде гранул, варьирующихся от прозрачных до полупрозрачных.

Часто используется при производстве амортизационных элементов в обуви.

THINSULATE («ТИНСУЛЕЙТ») — ТОНКИЙ, ЛЁГКИЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ УТЕПЛИТЕЛЬ. НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАНО ОТ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ «THIN» (ТОНКИЙ) И «INSULATE» (УТЕПЛЯТЬ), ЧТО В ПЕРЕВОДЕ ОЗНАЧАЕТ «ТОНКОЕ УТЕПЛЕНИЕ».

Используется в разных изделиях, например:

зимняя одежда (куртки, парки, комбинезоны и перчатки);

туристическая экипировка (одежда и спальники для походов и экспедиций);

спортивная одежда (экипировка для зимних видов спорта — лыжи, сноуборд, альпинизм);

рабочая одежда (спецодежда для защиты от холода на открытых площадках);

городская одежда (повседневные куртки и обувь).

Состав

В основном тинсулейт состоит из смеси двух типов синтетических микроволокон: полиэстер (обеспечивает долговечность утеплителя, прочность, устойчивость к деформации) и полиолефин (мягкость, лёгкость и теплоизоляция).

Виды

Некоторые виды тинсулейта:

ТИП С — УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (КЛАССИЧЕСКИЙ). ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ, КОЖАНЫХ И ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПЕРЧАТОК.

ТИП P — ДЛЯ ДЕТСКОЙ, ГОРОДСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ.

ТИП B — ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОБУВИ, СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКИ И СПАЛЬНЫХ МЕШКОВ.

ТИП FR — ОГНЕСТОЙКИЙ, ПРИМЕНЯЕТСЯ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ, ДЛЯ ОДЕЖДЫ ПОЖАРНЫХ И ДРУГИХ ОБЛАСТЯХ, ГДЕ ВАЖНА ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ.

ТИП FLEX — ГИБКИЙ И ЭЛАСТИЧНЫЙ, ПРИМЕНЯЕТСЯ В СФЕРАХ, ГДЕ ВАЖНА СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ БОЛЬШИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ.

ТИП ULTRA — ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНЫХ КОСТЮМОВ И ЭКСТРЕМАЛЬНО ХОЛОДНЫХ УСЛОВИЙ, ПЛОТНОСТЬ ВОЛОКОН ВЫСОКАЯ.

PRIMALOFT — БРЕНД СИНТЕТИЧЕСКОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ИЗ МИКРОФИБРЫ. БЫЛ РАЗРАБОТАН В 1980-Х ГОДАХ ДЛЯ АРМИИ США КАК ЗАМЕНА ПУХУ, КОТОРЫЙ ТЕРЯЕТ СВОИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПРИ НАМОКАНИИ.

Компания Albany International создала материал, чтобы обеспечить высокую теплоизоляцию и водоотталкивающие свойства. Выход первого поколения утеплителя PrimaLoft состоялся в 1990 году под маркой PrimaLoft PL1.

Свойства

ВОДОСТОЙКОСТЬ — УЛЬТРАТОНКИЕ МИКРОВОЛОКНА ОТТАЛКИВАЮТ ВОДУ И СОЗДАЮТ ВОЗДУШНЫЕ КАРМАНЫ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ТЕПЛА.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ — УЛЬТРАТОНКИЕ ВОЛОКНА СОЗДАЮТ ПЛОТНУЮ СТРУКТУРУ, УДЕРЖИВАЮЩУЮ ТЕПЛО И МИНИМИЗИРУЮЩУЮ ТЕПЛОПОТЕРИ.

ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА — МИКРОВОЛОКНА PRIMALOFT ПОЗВОЛЯЮТ ВЛАГЕ ИСПАРЯТЬСЯ, ПРЕДОТВРАЩАЯ ПЕРЕГРЕВ И НАКОПЛЕНИЕ ВЛАГИ.

ЛЁГКОСТЬ СЖАТИЯ — ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ КОМПАКТНО УПАКОВЫВАТЬ ОДЕЖДУ И СНАРЯЖЕНИЕ.

ПЛОТНАЯ СТРУКТУРА ВОЛОКОН — СОЗДАЁТ БАРЬЕР ПРОТИВ ВЕТРА, ЧТО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ОДЕЖДЫ.

Виды

Некоторые виды утеплителя Primaloft:

PRIMALOFT ONE — СОСТОИТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН, ПОКРЫТЫХ ТОНЧАЙШИМ СЛОЕМ СИЛИКОНА. НЕ ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ И С ТРУДОМ НАМОКАЕТ, ПРИ ЭТОМ ДАЖЕ В СМОЧЕННОМ ВИДЕ ПРОДОЛЖАЕТ УДЕРЖИВАТЬ ТЕПЛО.

PRIMALOFT SPORT — СОЗДАН ИЗ ДВУХ КОМПОНЕНТОВ: В ТОНЧАЙШИЕ ВОЛОКНА ДОБАВЛЕНЫ БОЛЕЕ ТОЛСТЫЕ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАПОЛНИТЕЛЮ БОЛЬШУЮ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. БОЛЕЕ СТОЕК К МНОГОКРАТНЫМ СЖАТИЯМ, НЕЖЕЛИ ONE.

PRIMALOFT THERMOPLUME — СОСТОИТ ИЗ МЕЛКИХ ВОЛОКОН-КЛАСТЕРОВ, ИМИТИРУЮЩИХ НАТУРАЛЬНЫЙ ПУХ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРИ МАЛОМ ВЕСЕ, НО В ОТЛИЧИЕ ОТ НАТУРАЛЬНОГО ПУХА БЕРЕЖЁТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ВО ВЛАЖНОМ СОСТОЯНИИ.

PRIMALOFT DOWN BLEND — ГИБРИДНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ, СОЧЕТАЮЩИЙ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН И НАТУРАЛЬНОГО ПУХА. СОДЕРЖИТ 70% ГУСИНОГО ПУХА И 30% СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН, ОБЕСПЕЧИВАЯ ВЫСОКУЮ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ БЛАГОДАРЯ НАТУРАЛЬНОМУ ПУХУ И УЛУЧШЕННУЮ ВЛАГОСТОЙКОСТЬ ЗА СЧЁТ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН.

Применение

Утеплитель Primaloft используется в одежде и снаряжении, предназначенных для использования в холодных и влажных условиях. Например:

куртки, парки;

перчатки;

спальные мешки;

обувь.

Шерсть обладает различными свойствами, которые включают физические, химические, технологические и эксплуатационные характеристики.

Физические

ТОЛЩИНА ВОЛОКНА (ТОНИНА) — ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ КАЧЕСТВО ШЕРСТИ. ЧЕМ ТОНЬШЕ ВОЛОКНО, ТЕМ МЯГЧЕ И ПРИЯТНЕЕ НА ОЩУПЬ ТКАНЬ.

ДЛИНА ВОЛОКНА — ВАЖНА ДЛЯ ПРЯДЕНИЯ, БОЛЕЕ ДЛИННЫЕ ВОЛОКНА ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАВАТЬ ПРОЧНУЮ И ГЛАДКУЮ ПРЯЖУ.

УПРУГОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ — ШЕРСТЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К СВОЕЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ФОРМЕ ПОСЛЕ ДЕФОРМАЦИИ, ЧТО ДЕЛАЕТ ШЕРСТЯНЫЕ ТКАНИ УСТОЙЧИВЫМИ К ОБРАЗОВАНИЮ СКЛАДОК И ЗАЛОМОВ.

ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ — СПОСОБНОСТЬ ПОГЛОЩАТЬ ВЛАГУ ИЗ ВОЗДУХА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ШЕРСТЯНЫМ ТКАНЯМ ОСТАВАТЬСЯ КОМФОРТНЫМИ ДАЖЕ ВО ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ — ШЕРСТЬ — ОТЛИЧНЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯТОР БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ ВОЛОКНИСТОЙ СТРУКТУРЕ, КОТОРАЯ СОЗДАЁТ ВОЗДУШНЫЕ КАРМАНЫ, УДЕРЖИВАЮЩИЕ ТЕПЛО.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ГОРЕНИЮ — ШЕРСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО УСТОЙЧИВА К ГОРЕНИЮ И САМОЗАТУХАЕТ.

Эксплуатационные

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ — МАТЕРИАЛ СПОСОБЕН АДАПТИРОВАТЬСЯ К ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ ДЛЯ ТЕЛА.

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ — ШЕРСТЬ ПОЗВОЛЯЕТ КОЖЕ ДЫШАТЬ, ПРЕДОТВРАЩАЯ ПЕРЕГРЕВ И ИЗЛИШНЮЮ ПОТЛИВОСТЬ.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ — ПРИРОДНЫЕ СВОЙСТВА ШЕРСТИ ПРЕПЯТСТВУЮТ ВПИТЫВАНИЮ ГРЯЗИ И ПЫЛИ, ДАЖЕ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИХ ЛЕГКО УДАЛИТЬ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ — ШЕРСТЬ — НАТУРАЛЬНЫЙ И БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ, НЕ НАНОСИТ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И РАЗЛАГАЕТСЯ БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ.

Акрил — синтетический материал, созданный из акриловых нитей. Визуально напоминает шерсть, поэтому иногда акриловую ткань называют «искусственной шерстью».

Волокна акрила получают с помощью химических реакций из продуктов природного газа.

Состав

Акрил нечасто встречается в чистом виде. Как правило, используются смешанные виды ткани с добавлением синтетических или натуральных нитей. Некоторые добавки:

Волокна полиэстера — придают материалу дополнительную прочность и устойчивость к влаге.

Шерстяные нити — улучшают качество ткани, придают дополнительную мягкость и теплоизоляцию.

Хлопковые примеси — повышают гигиенические характеристики.

Нити вискозы — придают гладкость и эластичность.

Свойства

Некоторые свойства ткани из акрила, делающие её подходящей для изготовления одежды:

Лёгкость и объём — акриловые волокна лёгкие, но при этом способны создавать плотную, пушистую текстуру. Это позволяет делать тёплые, но невесомые изделия — например, зимние шапки, шарфы или свитера.

Хорошая теплоизоляция — волокна акрила содержат много воздушных карманов, что создаёт естественный барьер против холода.

Устойчивость к деформации и быстрое восстановление формы — акриловые изделия хорошо держат форму, не проседают на плечах и не растягиваются после стирки.

Устойчивость к гниению и плесени — поскольку акрил — синтетика, он не подвержен разложению под действием бактерий, грибков или насекомых.

Яркие и стойкие цвета — акрил легко окрашивается, и цвета остаются яркими даже после множества стирок.

Уход

Некоторые правила ухода за одеждой из акрила:

Температура воды — не выше 30–35 °C.

Не тереть сильно и не выкручивать.

Сначала удалить сложные пятна вручную.

Использовать ополаскиватель — он поможет избежать катышков.

Добавить немного уксуса при полоскании — это снизит статическое электричество.

Не отжимать — пусть вода стечёт сама.

Сушить на горизонтальной поверхности, вдали от батарей.

ХЛОПОК — ВОЛОКНО РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПОКРЫВАЮЩЕЕ СЕМЕНА ХЛОПЧАТНИКА. ЭТО ВАЖНЕЙШЕЕ И НАИБОЛЕЕ ДЕШЁВОЕ ИЗ РАСПРОСТРАНЁННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ВОЛОКОН.

Некоторые свойства хлопка:

Обладает высокой гигроскопичностью (способностью впитывать влагу).

При намокании прочность не понижается, а повышается (примерно на 15%).

По прочности сравним с шёлком, уступает льну и превосходит шерсть.

ЧУВСТВИТЕЛЕН К СВЕТУ — ПОСЛЕ 940 ЧАСОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ ПРОЧНОСТЬ СНИЖАЕТСЯ ВДВОЕ.

Более, чем шёлк, чувствителен к длительному воздействию высоких температур — после трёх суток нагревания до 150 °C прочность уменьшается вдвое.

ТЕРМОПЛАСТИЧЕН — СПОСОБЕН «ЗАПОМИНАТЬ» ФОРМУ ПОСЛЕ НАГРЕВАНИЯ (ДРУГИМИ СЛОВАМИ — ПОДДАЁТСЯ УТЮЖКЕ).

Хлопок служит основным сырьём для получения натуральной хлопчатобумажной ткани. В категорию входит свыше 20 видов материалов, которые различаются способом переплетения нитей, назначением, плотностью, длиной волокна.

Некоторые виды хлопковых тканей:

БАТИСТ — ТОНКИЙ И ЛЁГКИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ.

ПОПЛИН — ПЛОТНЫЙ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ НОСКИ.

САТИН — С ЛЁГКИМ БЛЕСКОМ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ И НАРЯДНОЙ ОДЕЖДЫ.

СИТЕЦ — ЯРКИЙ И ЛЁГКИЙ, ХОРОШО ДЕРЖИТ ФОРМУ И ЛЕГКО СТИРАЕТСЯ.

БЯЗЬ — ТОЛСТАЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ТКАНЬ ДЛЯ ПОШИВА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ, КОТОРОЕ СЛУЖИТ МНОГО ЛЕТ.

ПОЛИКОТТОН — ВКЛЮЧАЕТ ДО 35 ПРОЦЕНТОВ ПОЛИЭСТЕРА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ.

СТРЕЙЧ КОТТОН — БЛАГОДАРЯ ДОБАВЛЕНИЮ ЭЛАСТИЧНЫХ ВОЛОКОН ОТЛИЧНО ТЯНЕТСЯ

Флис — синтетический материал с ворсистой поверхностью. Изобретён в 1979 году американской текстильной компанией Malden Mills (сейчас Polartec).

Особенности:

теплоизоляция благодаря структуре из переплетённых волокон, образующих воздушные карманы, в которых удерживается воздух;

устойчивость к намоканию: флис почти не впитывает воду, поэтому быстро сохнет;

высокая воздухопроницаемость: флис отводит влагу и пар от тела;

эластичность: благодаря полиэстеру в составе изделия из флиса хорошо тянутся.

Состав

Основа флиса — чаще всего полиэстер. Из него вяжется полотно, затем поверхность расчёсывается, образуя ворс. Иногда добавляют спандекс — для эластичности, иногда наносят антипиллинговую обработку — чтобы флис не скатывался.

Для улучшения эксплуатационных характеристик ткань может подвергаться дополнительным обработкам, таким как антипиллинг (предотвращение образования катышков), водоотталкивающая обработка и антибактериальная обработка.

Виды

Флисовые ткани отличаются плотностью, структурой и длиной ворса. Некоторые виды флиса:

Лёгкий флис (до 200 г/м²) — самый тонкий и воздухопроницаемый тип, идеален для активного движения и спорта в относительно тёплую погоду.

Флис средней плотности (200–300 г/м²) — обеспечивает баланс теплосберегающих свойств и воздухопроницаемости, подходит для умеренно прохладной погоды.

Флис высокой плотности (300–400 г/м²) — самый тёплый вид флиса, подходит для низких температур и малоинтенсивной физической активности.

Флис очень высокой плотности (400–600 г/м²) — используют при производстве спальных мешков и специального туристического оборудования.

Применение

Флис используется для изготовления различных изделий, например:

Верхняя одежда — куртки, жилеты, ветровки. Флис часто используется в качестве покладки для демисезонной и зимней одежды, придавая дополнительное тепло.

Повседневная одежда — толстовки, штаны, кофты, пуловеры, свитера, спортивные костюмы, детские комбинезоны, бельё, лёгкая домашняя одежда.

Аксессуары — шапки, снуды, маски, варежки, носки.

Домашний интерьер — пледы, мешки, игрушки, чехлы на мебель, обивка, покрывала, постельное бельё.

Спецодежда — тактические и военные костюмы (часто в камуфляжной или хаки расцветке), тёплое термобельё, одежда для рыбалки и охоты.

Принт на одежде — это рисунок или узор на ткани, нанесённый методом печати. В моде принты широко используются для украшения одежды, обуви и аксессуаров.

Термин «принт» (от англ. Print — «печать») может относиться не только к рисункам, но и к орнаментам, полученным другими способами, например, путём переплетения нитей или росписи.

Методы создания

Некоторые методы создания принтов на одежде:

Шелкография (трафаретная печать) — для нанесения изображения на ткань используют печатные формы в виде трафаретов.

Сублимационная печать — изображение сначала печатается на специальной бумаге с помощью сублимационных чернил, затем бумага с изображением прижимается к ткани, и под действием температуры чернила переходят из твёрдого состояния в газообразное и проникают в волокна ткани.

DTG-печать (Direct to Garment) — изображение наносится прямо на ткань с помощью специализированного струйного принтера, используя водорастворимые чернила.

Пике — трикотажное полотно с рельефной текстурой, которое создаётся с помощью особого переплетения нитей.

Поверхность материала покрыта мелким узором в виде «сот», ромбов или диагональных полосНазвание происходит от французского слова piqué, что означает «пристёгивать, прострачивать» — указание на похожую на стёжку структуру материала. Другое название — лакоста — по имени теннисиста Рене Лакоста, который ввёл пике в моду в 1920-х годах.

Полиуретан (PU) в обуви — это лёгкий и гибкий синтетический материал, который используется для производства подошв и других элементов обуви.

Некоторые характеристики полиуретана:

Пористая структура.

Хорошо поглощает удары и не утяжеляет обувь.

Эластичен и долговечен.

Обладает повышенными теплоизоляционными и водонепроницаемыми свойствами.

Смягчает удары и обеспечивает гибкость подошвы, что помогает ногам легче переносить нагрузки при ходьбе и активном отдыхе.

Некоторые сферы применения полиуретана:

повседневная обувь;

демисезонная и зимняя обувь;

спортивная обувь среднего класса;

детская обувь.

Некоторые недостатки полиуретана:

Ограниченный температурный режим. При длительной носке на морозе полиуретан теряет эластичность, поэтому ботинки начинают скользить. Если столбик термометра опустился ниже −20 градусов, подошва может трескаться и крошиться.

Массивность обуви. Полиуретан обладает низкой плотностью, поэтому для большей прочности подошву делают толстой.

YKK — АББРЕВИАТУРА, КОТОРАЯ ОБОЗНАЧАЕТ ЯПОНСКУЮ КОМПАНИЮ, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗАСТЁЖЕК-МОЛНИЙ. РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ КАК «YOSHIDA KOGYO KABUSHIKIKAISHA», ЧТО ПЕРЕВОДИТСЯ НА АНГЛИЙСКИЙ КАК «YOSHIDA COMPANY LIMITED».

Буквы «YKK» часто встречаются на застёжках-молниях на одежде и аксессуарах разных производителей: куртках, джинсах, сумках и других.

История

Компания основана в 1934 году японским бизнесменом Тадао Йошидой. Изначально получила название San-es Shokai, но в дальнейшем была переименована в YKK.

Продукция

YKK производит металлические, витые и тракторные молнии. Также в ассортименте — пластиковая фурнитура, пряжки, регулировочные пряжки, рамки, полукольца, фиксаторы шнура, пластиковые крючки и другие изделия.

Особенности продукции:

YKK производит все детали для молний самостоятельно.

Каждая молния, которая выходит с производства, проходит строгие проверки.

SBS — ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МОЛНИЙ, КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО ВЕЛИЧИНЕ, КАЧЕСТВУ И ОБЪЁМУ ПРОИЗВОДСТВА МОЛНИЙ.

Некоторые особенности продукции SBS:

Тесьма высокой стойкости окраски с правильной геометрией облегчает вшивание молнии, не даёт усадку при стирке и обеспечивает высокое качество готового изделия.

Вся продукция гипоаллергенна: не содержит никель и свинец.

Слайдер с логотипом SBS имеет повышенную прочность и точность литья, что позволяет выдерживать до 20 000 циклов открытия/закрытия и обеспечивает плавность движения замка.

Некоторые виды молний SBS:

Потайные. Состоят из двух текстильных лент, на которых закреплены пластиковые звенья, соединяемые при движении слайдера.

Тракторные. Могут быть разъёмными однозамковыми (T3) и двухзамковыми (T5).

RIRI — ШВЕЙНАЯ ФУРНИТУРА, КОТОРАЯ СУЩЕСТВУЕТ С 1923 ГОДА. МОЛНИИ RIRI ОТЛИЧАЮТСЯ РАЗНООБРАЗИЕМ РАЗМЕРОВ, ШИРОКОЙ ПАЛИТРОЙ ЦВЕТОВ И ОТТЕНКОВ, А ТАКЖЕ ПРЕВОСХОДНЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Некоторые модели молний RIRI:

Riri металл, Ni, слайдер Tropf, 4 мм, неразъёмная, 1 замок, 18 см, цвет 2407, красный.

Молния Riri спираль разъёмная, 2 замка, 6 мм, 80 см, цвет 2626, кобальт синий.

Молния RiRi металл, разъёмная, 1 замок, 14 мм, 70 см, подвеска Flach, цепь Ni, цвет 2110, чёрный.

Молния Riri потайная неразъёмная, 3 мм, 18 см, цвет 2314, молочный.

Молния RiRi «Топ» металл разъёмная, 1 замок, 6 мм, 80 см, подвеска STAB, цепь Ni, цвет 2101, белый.

ЗАМША — ДЕЛИКАТНЫЙ МАТЕРИАЛ, УХОД ЗА КОТОРЫМ ТРЕБУЕТ АККУРАТНОСТИ. НЕВЕРНЫЕ МЕТОДЫ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ДЕФОРМАЦИИ ИЗДЕЛИЯ, ПОТЕРЕ ЦВЕТА И УСАДКЕ. УХОД ЗА ЗАМШЕЙ ВКЛЮЧАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ЧИСТКУ, СУШКУ И ПРАВИЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ. ЗАЩИТА

Обрабатывать замшу водоотталкивающим спреем сразу после покупки. В составе спрея должен быть фторсодержащий или силиконовый компонент — он создаёт защитный слой, который отталкивает влагу и грязь, не забивая ворс. В дальнейшем покрытие нужно регулярно обновлять: летом — 2–3 раза за сезон, с ноября по март — каждый месяц.

Избегать длительного контакта с влагой и грязью. Даже при наличии защитной пропитки лучше не носить замшевую обувь в дождливую погоду и не хранить изделия в сырых помещениях.

НЕ НАДЕВАТЬ ЗАМШЕВУЮ ПАРУ В СЫРУЮ ПОГОДУ — ОТ ВОДЫ И ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОРС СЛИПАЕТСЯ И СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ЖЁСТКИМ.

Чистка

СУХАЯ ЧИСТКА — РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО УХОДА. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЩЁТКУ С МЯГКИМИ ВОРСИНКАМИ ИЛИ РЕЗИНОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, А ТАКЖЕ ЛАСТИК ДЛЯ ЗАМШИ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ УДАЛИТЬ НЕБОЛЬШИЕ ПЯТНА И ПОТЁРТОСТИ. ЧИСТИТЬ ЗАМШУ ЛЁГКИМИ КРУГОВЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛИШКОМ ЖЁСТКУЮ ЩЁТКУ И НЕ НАДАВЛИВАТЬ СИЛЬНО, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ МАТЕРИАЛ.

ВЛАЖНАЯ ЧИСТКА — СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В КРАЙНИХ СЛУЧАЯХ, КОГДА СУХИЕ МЕТОДЫ НЕ ПОМОГАЮТ СПРАВИТЬСЯ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЛАГИ (ЛУЧШЕ — В ВИДЕ ПЕНЫ), НЕ НАМЫВАЯ ОБУВЬ ПОЛНОСТЬЮ, ТАК КАК ВОДА МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ЗАМШУ. ДЛЯ ЦВЕТНОЙ ЗАМШИ ВЫБИРАТЬ НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ ЛИБО СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЦВЕТА. ИЗБЕГАТЬ ОТБЕЛИВАТЕЛЕЙ И АГРЕССИВНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОБЕСЦВЕТИТЬ МАТЕРИАЛ.

Сушка

Не сушить замшу на батарее, под солнцем или с помощью фена — высокие температуры повреждают структуру материала, делают его жёстким и ломким.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВПИТЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ — СНАЧАЛА ПРОМОКНУТЬ ИЗДЕЛИЕ СУХИМ МАХРОВЫМ ПОЛОТЕНЦЕМ, ЗАТЕМ ПРИДАТЬ ФОРМУ (НАПРИМЕР, ПОЛОЖИТЬ ГАЗЕТЫ В САПОГИ ИЛИ БОТИНКИ).

СУШИТЬ В ТЕНИ И ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ — ОБЕСПЕЧИТЬ ЦИРКУЛЯЦИЮ ВОЗДУХА, НО ИЗБЕГАТЬ СКВОЗНЯКОВ И СОЛНЦА.

РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯТЬ ФОРМУ ИЗДЕЛИЯ — В ПРОЦЕССЕ СУШКИ ПОПРАВЛЯТЬ СКЛАДКИ, КОРРЕКТИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАЛОМОВ.

Не сушить замшу в вертикальном положении, если изделие тяжёлое — это может привести к растяжению ткани под собственным весом. Лучше сушить горизонтально на решётке или сетке.

ПОСЛЕ СУШКИ ВОССТАНОВИТЬ ВОРС — ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ ЩЁТКУ ИЛИ ЛАСТИК ДЛЯ ЗАМШИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ МЯГКОСТЬ И ОДНОРОДНУЮ ТЕКСТУРУ.

Продукция бренда Solemate –

Средства

Некоторые виды средств от Solemate:

Очиститель для обуви, например, Solemate Cleaner.

Пена для чистки замши и нубука — Solemate Suede & Nubuck.

Водоотталкивающая пропитка — Solemate Ultra Shield, создаёт на поверхности невидимую защитную плёнку.

Пена для чистки белой обуви — Solemate Clean White, разработана для удаления пятен и разводов с материалов белого цвета.

Краска для обуви — Solemate Ultra White (белая) и Solemate Ultra Black (чёрная).

Щетки

Некоторые виды щёток для обуви от Solemate:

Универсальная щётка Solemate Standard с искусственным ворсом, подходит для чистки кроссовок и классической обуви из кожи или синтетики. Можно использовать для очистки как верха, так и подошвы.

Щётка с жёсткой щетиной Solemate Hard — для очистки подошвы.

Премиальная щётка Solemate Premium с натуральным ворсом для чистки обуви, замши и нубука.

Наборы

Некоторые виды наборов для ухода за обувью от Solemate:

Solemate Basic Kit — многофункциональный набор, подходит для всех типов кожи, нубука, замши, хлопка и синтетических материалов.

Solemate City Box — подарочный набор для ухода за обувью и кроссовками, включает очиститель, пропитку, щётки и салфетку из микрофибры.

Solemate To Go — набор для активных жителей города, компактные аксессуары для ухода, которые помещаются в поясной сумке или бардачке автомобиля.

Solemate SHOE WIPES – Двухсторонние текстурированные салфетки для обуви.

CELL — ТЕХНОЛОГИЯ АМОРТИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ БРЕНДА PUMA, ОСНОВАННАЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕКСАГОНАЛЬНЫХ ЯЧЕЕК, НАПОМИНАЮЩИХ ПЧЕЛИНЫЕ СОТЫ. ПОЯВИЛАСЬ В 1990-Х ГОДАХ.

Особенности:

Увеличенные «соты» расположены по всей подошве, а не только на пятке и в носке.

Помимо мыска и пятки, соты находятся в середине подошвы, охватывая в том числе боковые стороны — это увеличивает точность и контроль движений.

Система амортизации Cell не теряет эффективности на протяжении всего срока службы, в отличие от пеноматериала EVA.

Виды

Некоторые направления технологии Cell от Puma:

LOW DENSITY CELL — СТРУКТУРА ИЗ УПРУГИХ ГЕКСАГОНАЛЬНЫХ ЯЧЕЕК НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ АНАТОМИЧЕСКИ СПЕЦИФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ, ЧТОБЫ ЗАЩИЩАТЬ ИCOMFORT СТРУКТУРУ СТОПЫ.

INNER CELL — КОМПОНЕНТЫ РАБОТАЮТ ВНУТРИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДОШВЫ, ГЕКСАГОНАЛЬНЫЕ ЯЧЕЙКИ УЛУЧШАЮТ АМОРТИЗАЦИЮ И СТАБИЛИЗАЦИЮ ОБУВИ.

DUO CELL — СИСТЕМА «ДВОЙНЫХ ЯЧЕЕК». В ПОДОШВЕ ДВА БАЗИСНЫХ СЛОЯ: ВЕРХНИЙ (СОСТОИТ ИЗ МНОЖЕСТВА МЕЛКИХ СОТ) И НИЖНИЙ (СОСТОИТ ИЗ СОТ БОЛЕЕ КРУПНОЙ ФРАКЦИИ). КОГДА ПРОИСХОДИТ ТОЛЧОК ИЛИ УДАР, СЛОЙ ИЗ МЕЛКИХ СОТ НАЧИНАЕТ КАК БЫ СДВИГАТЬСЯ ВНУТРЬ СЛОЯ С БОЛЕЕ КРУПНЫМИ СОТАМИ (СЛОИ СЛОВНО УТОПАЮТ ДРУГ В ДРУГЕ). В ЭТОТ МОМЕНТ ЭНЕРГИЯ, КОТОРАЯ ПОСТУПАЕТ ОТ УДАРА, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО СОСЕДНИМ СОТАМ. СЕЙЧАС ТЕХНОЛОГИЯ DUO CELL УСТАРЕЛА И БОЛЕЕ В СВОЁМ ПЕРВОЗДАННОМ ВИДЕ НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ. PUMA ОБЪЕДИНИЛИ ВСЕ ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ CELL В ЕДИНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ LQD CELL.

Принцип работы

При шаге «соты» сжимаются под действием шага и расправляются, обеспечивая амортизацию. Процесс можно сравнить со сжатой пружиной, которую в нужный момент отпускают.

ТЕХНОЛОГИЯ NIKE REACT - — ЭТО ПЕННАЯ ПОДОШВА ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ, РАЗРАБОТАННАЯ КОМПАНИЕЙ NIKE. ОНА БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА В ИЮНЕ 2017 ГОДА И СНАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ В БАСКЕТБОЛЬНОЙ ОБУВИ.

Особенности технологии Nike React:

Улучшает уровень амортизации без дополнительных вставок средней подошвы.

Обеспечивает лучшую отдачу энергии при активном движении, на 13% больше, чем у технологии Lunarlon.

Сохраняет ощущение стабильной амортизации даже при сильном сжатии пены. После резкого разжатия пена быстро возвращается к своей первоначальной форме, и именно в этот момент включается эффект возврата энергии.

Самая долговечная пенная подошва Nike.

N-LOCK — ТЕХНОЛОГИЯ ШНУРОВКИ КРОССОВОК БРЕНДА NEW BALANCE.

Принцип работы

Петли, идущие через лого N, крепятся внутри мидсоли и обхватывают среднюю часть стопы от самого основания. Это защищает ногу от заваливания в стороны.

Шнурки, идущие через петли, позволяют затягивать их на необходимый уровень.

Применение

Технология N-Lock используется в модели New Balance 1906R. Также она применяется в модели New Balance 1906D Castlerock из серии Protection Pack. В этой модели технология интегрирована с логотипом N для идеальной шнуровки и посадки.

ORTHOLITE — ЭТО ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СТЕЛЕК ДЛЯ ОБУВИ. ОСОБЕННОСТИ СТЕЛЕК ORTHOLITE:

Двухслойное строение. Позволяет воздуху циркулировать внутри и вокруг них.

Отвод влаги. В составе предусмотрены особые гранулы полиуретана и резины по технологии открытого элемента.

Специальная пропитка. Из активированного угля она защищает от инфекций и запахов. Формула на основе соли устраняет грибок и другие микроорганизмы.

Специальная конструкция пяточной чашки. Обеспечивает дополнительную амортизацию.

Стельки OrthoLite сделаны из пенного полиуретана с долей переработанной резины — очень лёгкого и износостойкого современного материала. Даже после года использования стелька сохраняет до 95% упругости.

OrthoLite используют в своей спортивной обуви фирмы Adidas, Asics, Reebok, Puma, Nike, New Balance и другие.

GEL — ТЕХНОЛОГИЯ АМОРТИЗАЦИИ В КРОССОВКАХ БРЕНДА ASICS. РАЗРАБОТАНА В 1986 ГОДУ, СТАЛА ПЕРВОЙ СИСТЕМОЙ АМОРТИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ СИЛИКОНОВОГО ГЕЛЯ.

Суть технологии: в местах, где нагрузка при беге на стопу критическая, устанавливаются специальные вставки из мягкого геля. Обычно вставки находятся в середине подошвы, так как туда приходится большинство ударных нагрузок, но также GEL может размещаться в зонах максимальных нагрузок в зависимости от назначения кроссовок. Например, в беговых кроссовках вставки могут располагаться и в передней, и в пяточной областях подошвы.

Принцип работы

Гель помещается в специальные камеры внутри подошвы, где распределяет энергию удара равномерно. Свойства силиконового геля:

ЭЛАСТИЧНОСТЬ — МАТЕРИАЛ СОХРАНЯЕТ ФОРМУ ПОСЛЕ КАЖДОГО УДАРА, ОБЕСПЕЧИВАЯ СТАБИЛЬНУЮ АМОРТИЗАЦИЮ.

СТОЙКОСТЬ — ГЕЛЬ НЕ ТЕРЯЕТ СВОИХ СВОЙСТВ ДАЖЕ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ЗАЩИТА — ПОГЛОЩАЕТ ДО 50% УДАРНОЙ НАГРУЗКИ, ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО ДЛЯ БЕГУНОВ И СПОРТСМЕНОВ.

SPEVA — ТЕХНОЛОГИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ КРОССОВОК КОМПАНИИ ASICS, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ СОБОЙ ВСПЕНЕННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ АМОРТИЗАЦИИ ПРИ БЕГЕ. ЭТО ОБЛЕГЧЁННЫЙ EVA (ЭТИЛЕНВИНИЛАЦЕТАТ).

Особенности:

Расположен в промежуточной подошве.

Обладает улучшенными характеристиками восстановления после сжатия.

Снижает вероятность пробоя промежуточной подошвы ботинка.

Жёсткость материала обозначается числовым значением:

SPEVA 45 — ЖЁСТКОСТЬ 45 ЕДИНИЦ;

SPEVA 55 — ЖЁСТКОСТЬ 55 ЕДИНИЦ;

SPEVA 65 — ЖЁСТКОСТЬ 65 ЕДИНИЦ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛУЧШУЮ АМОРТИЗАЦИЮ, ОПТИМАЛЕН ДЛЯ БЕГУНОВ С БОЛЬШИМ ВЕСОМ.

ТВИЛ — ТКАНЬ С ХАРАКТЕРНЫМ САРЖЕВЫМ (ДИАГОНАЛЬНЫМ) ПЕРЕПЛЕТЕНИЕМ НИТЕЙ. БЛАГОДАРЯ ТАКОМУ ПЕРЕПЛЕТЕНИЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПОЛОТНА ПРИОБРЕТАЕТ ФАКТУРНОСТЬ И ДИАГОНАЛЬНЫЙ РУБЧИК. ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ГЛАДКАЯ И БЛЕСТЯЩАЯ.

Английское слово twill переводится как «переплетать по диагонали» и характеризует особенность твила.

Состав

В СОСТАВЕ ТВИЛА МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫЕ ВОЛОКНА — КАК НАТУРАЛЬНЫЕ, ТАК И ИСКУССТВЕННЫЕ ИЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ: ХЛОПОК, ШЕРСТЬ, ШЁЛК, ПОЛИЭСТЕР И ЭЛАСТАН. НАЛИЧИЕ В СОСТАВЕ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ВОЛОКОН ПРЕДОПРЕДЕЛЯЕТ СВОЙСТВА И КАЧЕСТВО ТВИЛА.

РЕФЛЕКТИВ (ОТ АНГЛИЙСКОГО СЛОВА REFLECTIVE) — СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, КОТОРЫЙ ЯРКО ВЫДЕЛЯЕТСЯ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ НА НЕГО СВЕТОВОГО ПОТОКА. ТАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОМОГАЮТ ИЗДАЛЕКА РАСПОЗНАТЬ ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ОБЪЕКТ В ТЁМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК.

Принцип работы: световозвращающий материал состоит из большого числа стеклянных микросфер-отражателей, при попадании света на которые происходит двойное преломление луча внутри каждой сферы. Свет не рассеивается, а направляется ровно в ту же сторону, где находился его источник, вне зависимости от угла падения на рефлектор.

DRYVENT — ТЕХНОЛОГИЯ, РАЗРАБОТАННАЯ БРЕНДОМ THE NORTH FACE ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ. ОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ВЛАГИ ИЗВНЕ И ОТВЕДЕНИЕ ВЛАГИ ОТ ТЕЛА ПОСРЕДСТВОМ МЕМБРАНЫ.

Принцип работы

Внешний слой ткани отвечает за защиту от влаги, а внутренний — за отведение её от тела через систему «пор». Таким образом материал остаётся сухим как снаружи, так и изнутри, эффективно сохраняя тепло.

Внешняя часть материала дополнительно обрабатывается водоотталкивающей пропиткой (DWR), чтобы капли воды, не задерживаясь в волокне, скатывались с поверхности изделия.

Виды

Существует несколько типов ткани DryVent от The North Face:

DRYVENT 2L — ДВУХСЛОЙНЫЙ МАТЕРИАЛ. СОСТОИТ ИЗ УСТОЙЧИВОГО К ИСТИРАНИЮ ВНЕШНЕГО ТКАНОГО СЛОЯ С ИЗНОСОСТОЙКОЙ ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ DWR И ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА, КОТОРЫЙ ОТВОДИТ ПАР ОТ ТЕЛА И НЕ ПРОПУСКАЕТ КАПЛИ ДОЖДЯ. ТАКАЯ ОДЕЖДА ОБЫЧНО СНАБЖАЕТСЯ ТОНКОЙ ПОДКЛАДКОЙ.

DRYVENT 2.5L — СОВМЕЩАЕТ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ И НИЗКИЙ ВЕС. ВНЕШНИЙ СЛОЙ ВЫПОЛНЕН ИЗ ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЙ ТКАНИ, СРЕДНИЙ СЛОЙ ИЗ ПОРИСТОГО ПОЛИУРЕТАНА НЕ ПРОПУСКАЕТ ВОДУ ПОД ОДЕЖДУ, С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ ПЕЧАТИ НАНЕСЁН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОНКИЙ (ПОЛОВИНЧАТЫЙ) СЛОЙ, ОТВОДЯЩИЙ ВЛАГУ ОТ ТЕЛА ЧЕРЕЗ МИКРОПОРЫ. ЭТОТ МАТЕРИАЛ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ ПОДКЛАДОЧНЫХ ТКАНЕЙ, ПОЭТОМУ ОДЕЖДА ПОЛУЧАЕТСЯ КОМПАКТНОЙ И ДЫШАЩЕЙ.

DRYVENT 3L — ТРЁХСЛОЙНАЯ КОНСТРУКЦИЯ. СОСТОИТ ИЗ ВНЕШНЕГО СЛОЯ ТКАНИ, МЕМБРАННОГО СЛОЯ И ИЗНАНОЧНОГО ТКАНЕВОГО СЛОЯ, ЗАЩИЩАЮЩЕГО МЕМБРАНУ. ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ БЫСТРО ОТВОДИТ ВЛАГУ ОТ ТЕЛА, СРЕДНИЙ СЛОЙ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА С МИКРОПОРАМИ НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ ВЫХОДУ ВОДЯНОГО ПАРА НАРУЖУ, А ВНЕШНИЙ СЛОЙ УСТОЙЧИВ К ИСТИРАНИЮ И НЕ ПРОПУСКАЕТ ВОДУ ВНУТРЬ.

НЕОПРЕН — ЭТО СИНТЕТИЧЕСКИЙ ХЛОРОПРЕНОВЫЙ КАУЧУК, ВСПЕНЕННАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ РЕЗИНА. БЫЛ РАЗРАБОТАН В 1930-Х ГОДАХ КОМПАНИЕЙ DUPONT.

СТРУКТУРА: В ОСНОВЕ — ЭЛАСТИЧНАЯ ГУБКА (НЕБОЛЬШИЕ ПУЗЫРЬКИ ВОЗДУХА ВНУТРИ РЕЗИНОВЫХ ЯЧЕЕК), КОТОРАЯ НАПОМИНАЕТ ПЧЕЛИНЫЕ СОТЫ. ВЫПУСКАЮТ ПОЛОТНА С «ЗАКРЫТЫМИ» И «ОТКРЫТЫМИ» ЯЧЕЙКАМИ.

Состав

ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ НЕОПРЕНА — ХЛОРОПРЕН, ХИМИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ПОЛУЧАЕМОЕ ИЗ НЕФТИ. ДЛЯ ПРИДАНИЯ ЭЛАСТИЧНОСТИ И УЛУЧШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ В СОСТАВ ДОБАВЛЯЮТ ХЛОПОК, ПОЛИЭСТЕР, СПАНДЕКС И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ.

Свойства

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ — БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ СТРУКТУРЕ НЕОПРЕН СПОСОБЕН УДЕРЖИВАТЬ ТЕПЛО, ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО ПОДХОДЯЩИМ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ИЛИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ — НЕОПРЕН НЕ ВПИТЫВАЕТ ВОДУ, ПОЭТОМУ ЗАЩИЩАЕТ ОТ НАМОКАНИЯ.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ — ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ РАСТЯЖИМОСТИ ПОЗВОЛЯЕТ СВОБОДНО ДВИГАТЬСЯ.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ — НЕОПРЕН НЕ БОИТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛИ, ХЛОРА И РАЗЛИЧНЫХ ХИМИКАТОВ, ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО ПОДХОДЯЩИМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БАССЕЙНАХ И ОТКРЫТЫХ ВОДОЁМАХ.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ — ХОРОШО ВЫДЕРЖИВАЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ И ПОВРЕЖДЕНИЯ.

Yupoong была основана в 1974 году со штаб-квартирой в Южной Корее. Она известна как мировой лидер в производстве головных уборов.

Некоторые особенности продукции Yupoong:

Пряжка с универсальной подгонкой. Такая конструкция позволяет добиться удобства и идеальной посадки головного убора.

Регулируемая застёжка. Она позволяет настроить размер кепки под любую голову.

Вентиляционные отверстия. Они помогают сохранять прохладу в жаркую погоду.

RESPONSE FOAM — ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДОШВЕ КРОССОВОК ЛИНЕЙКИ ADIDAS RESPONSE. ОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ АМОРТИЗАЦИЮ И СНИЖАЕТ НАГРУЗКУ НА СУСТАВЫ, ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО ПРИ БЕГЕ ИЛИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПРОГУЛКАХ.

Принцип работы

Технология Response Foam поглощает удары, что делает каждый шаг лёгким и плавным. Некоторые особенности технологии:

Ячеистая структура пены, которая возвращает энергию отталкивания при беге.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ — ПО БОКАМ ПОДОШВЫ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОБРАЗУЮТСЯ КОМПРЕССИОННЫЕ СКЛАДКИ.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ДЕФОРМАЦИИ — ПЕНА СОХРАНЯЕТ ГИБКОСТЬ И АМОРТИЗАЦИЮ В БОЛЕЕ ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР (ПО СЛОВАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ — ОТ +40°C ДО -20°С).

Применение

Технология Response Foam используется в следующих моделях кроссовок Adidas Response:

Adidas Response Super. Упругая промежуточная подошва Response Foam со вставками из материала Boost для амортизации.

Adidas Response SR. Межподошва Response Foam обеспечивает амортизацию и увеличивает динамику движения. Отсутствие более мягкого сердечника Boost (как у Response Super) делает гладкость Response SR более равномерной, а накат — более плавным.

Adidas Response. Промежуточная подошва Response Foam смягчает каждый шаг и обеспечивает комфорт.

LIGHTSTRIKE — ТЕХНОЛОГИЯ КОМПАНИИ ADIDAS, КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДОШВЕ КРОССОВОК. ОБУВЬ С ИННОВАЦИОННОЙ ПЕНОЙ ОТЛИЧАЕТСЯ ЛЁГКОСТЬЮ, НО ПРИ ЭТОМ ОБЛАДАЕТ ОТЛИЧНОЙ АМОРТИЗАЦИЕЙ И ВОЗВРАТОМ ЭНЕРГИИ.

Изначально пена Lightstrike была создана для баскетбольной обуви, чтобы увеличить отскок и сбалансировать ударные нагрузки. Сейчас её используют и в беговых кроссовках, так как подошва Lightstrike позволяет значительно ускориться во время бега.

Некоторые модели кроссовок Adidas с технологией Lightstrike:

Adidas Originals Streetball. Одним из главных компонентов модели стала подошва Lightstrike, сделанная из инновационного пеноматериала, сочетающего лёгкость, удобство и долговечность.

Adidas Niteball. При создании обуви была использована технология Lightstrike. Благодаря промежуточной подошве из современного пеноматериала достигается баланс между устойчивостью, возвратом энергии и защитой от ударных нагрузок.

Adidas Lightblaze. Лёгкие кроссовки с современным дизайном и технологиями для бега. Подошва Lightstrike обеспечивает динамическую амортизацию с каждым шагом.

Технологии бренда Anta:

A-FLASHFOAM — ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОДОШВА, КОТОРАЯ СОЧЕТАЕТ МЯГКОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ, СНИЖАЕТ УДАРНУЮ НАГРУЗКУ ПРИ ПРИЗЕМЛЕНИИ.

A-WEB — ВЕРХ ИЗ ДЫШАЩЕЙ СЕТКИ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ И КОМФОРТНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ, НЕ СОЗДАВАЯ ЛИШНЕГО ДАВЛЕНИЯ НА СТОПУ.

NITROEDGE TECHNOLOGY — ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ПОДОШВЫ, ПРИ КОТОРОЙ В МАТЕРИАЛ ВПУСКАЮТ АЗОТ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЁГКИЙ ВЕС, ОТСКОК И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.

A-GRIP — РЕЛЬЕФНЫЙ РИСУНОК ПОДОШВЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ФОРМЫ КОГТЯ, РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЁННЫМИ ПО ЗОНАМ ДАВЛЕНИЯ НА НОГАХ, ДЛЯ ЛУЧШЕГО СЦЕПЛЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТЬЮ.

3D HUG — ТРЁХМЕРНАЯ ТЕРМОПОЛИУРЕТАНОВАЯ ВСТАВКА, КОТОРАЯ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПРОМЕЖУТКЕ ОТ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ СТОПЫ ДО ПЯТКИ, ТВЁРДАЯ, НЕ ПОДДАЁТСЯ СГИБАНИЮ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОКОВУЮ ПОДДЕРЖКУ И СТАБИЛИЗАЦИЮ СТОПЫ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ.

A-SILO — ПОДОШВА ИЗ МНОГОЧИСЛЕННЫХ СТОЛБИКОВ-КОЛОН, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ НА СЕБЯ НАГРУЗКУ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ ПРИ ДВИЖЕНИИ, ПОДХОДИТ ДЛЯ БЕГА ПО ПЕРЕСЕЧЁННОЙ МЕСТНОСТИ.

A-JELLY — ЭКОЛОГИЧНЫЙ БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ К СЖАТИЮ И ДЕФОРМАЦИИ.

SMART S.A.M — ТВЁРДЫЙ, ПРАКТИЧЕСКИ НЕПРОБИВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ, ЗА СЧЁТ МАЛЕНЬКОГО РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ МОЛЕКУЛАМИ В МОМЕНТ УДАРА ПОГЛОЩАЕТ ЕГО, ЧТО СНИЖАЕТ УДАРНУЮ НАГРУЗКУ НА СТОПУ ВО ВРЕМЯ ПРЫЖКОВ.

ALTI-FLASH — ПРОЧНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, У КОТОРОГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТСКОКА УВЕЛИЧЕНА ДО 70%, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ДЕФОРМАЦИИ И УСТАЛОСТИ, ПОВЫШЕННУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ.

AHAR (ASICS HIGH ABRASION RUBBER) — ТЕХНОЛОГИЯ, РАЗРАБОТАННАЯ КОМПАНИЕЙ ASICS, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОВЫШЕННУЮ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПОДОШВЫ КРОССОВОК.

Характеристики:

ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ — AHAR КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК ГУБЧАТЫЙ ТИП РЕЗИНЫ, ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО УСТОЙЧИВЫМ К ИЗНОСУ.

УЛУЧШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ — КРОССОВКИ С ПОДОШВОЙ AHAR ХОРОШО СПРАВЛЯЮТСЯ С ИСПЫТАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ДОЖДЯ, СНЕГА И НА НЕРОВНЫХ ДОРОГАХ.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ — ИСПОЛЬЗОВАНИЕ AHAR В КОНСТРУКЦИИ ПОДОШВЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ОБУВИ.

Принцип работы

Устойчивость к истиранию улучшена за счёт использования резинового материала, который также используется для автомобильных шин. Такая резина внедрена в обувь в качестве основного материала для наружной подошвы. Она смешивается с амортизирующей пеной для лучшей отзывчивости.

Виды

Существует два вида технологии AHAR от ASICS:

AHAR — ИМЕЕТ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПРИМЕРНО В ДВА РАЗА ВЫШЕ, ЧЕМ ОБЫЧНАЯ РЕЗИНА.

AHAR PLUS — ПРИМЕРНО В ТРИ РАЗА ПРЕВЫШАЕТ ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ.

TRUSSTIC — ТЕХНОЛОГИЯ, РАЗРАБОТАННАЯ КОМПАНИЕЙ ASICS, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ И ПОДДЕРЖКИ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ. ЭТО ЛИТОЙ ЭЛЕМЕНТ, ПОМЕЩАЕМЫЙ ПОД ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПОДОШВЫ. ИЗ-ЗА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ЕГО ЧАСТО НАЗЫВАЮТ «МОСТ» (BRIDGE).

Принцип работы

Технология Trusstic предотвращает чрезмерное скручивание и повороты обуви. При нормальных условиях кроссовок может гибко реагировать на давление, но если арка стопы начинает слишком сильно скручиваться, система становится более жёсткой, обеспечивая дополнительную поддержку. Это делает обувь более устойчивой и комфортной во время активных движений.

Guidance Line

ТЕХНОЛОГИЯ GUIDANCE LINE — ЛИНИЯ В ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДОШВЕ, ПОМОГАЮЩАЯ ПРИ ПЕРЕКАТЕ.

Кварц используется в часах в качестве колебательной системы. Это характерно для кварцевых часов — часов, в которых механизм работает не от механической силы, а от электрических импульсов (батареи).

В часах применяется не природный, а промышленно выращенный кварц.

Принцип работы

Кристалл кварца обладает уникальными свойствами: при воздействии электрического тока кварц сжимается и вырабатывает электрический импульс. Это позволяет:

Генерировать колебания с стабильной частотой, которая, как правило, равна 32 768 Гц. Выбор этой частоты обусловлен тем, что для получения секундного такта, используемого для работы механической части часов, частоту кварцевого генератора требуется разделить на 215.

Посылать импульс двигателю, который поворачивает стрелки. Электронный блок раз в секунду посылает импульс двигателю, а тот поворачивает стрелки.

LUNARLON — ТЕХНОЛОГИЯ АМОРТИЗАЦИИ В КРОССОВКАХ БРЕНДА NIKE, ВДОХНОВЛЁННАЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ КРЕСЕЛ ПИЛОТОВ NASA. ПОЯВИЛАСЬ В 2008 ГОДУ (ТАК ЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СТЕЛЬКАХ CONVERSE ONE STAR)

Особенности:

Амортизационная вставка Lunarlon на 30% легче стандартного пенистого аналога Nike Phylon.

Мягкая отзывчивая структура Lunarlon равномерно распределяет удар по стопе, защищая наиболее уязвимые участки стопы.

В сочетании со средней подошвой Phylon или Phylite амортизация Lunarlon придаёт кроссовкам дополнительную упругость без ущерба для стабильности.

Принцип работы

При контакте с поверхностью Lunarlon сначала ощущается стопой как очень мягкий материал, но после поглощения нагрузки ещё несколько миллисекунд остаётся в сжатом состоянии. Этот эффект позволяет бегуну динамически отталкиваться от более твёрдой поверхности, чем та, на которую он приземлился.

Технологии бренда Li-ning:

LIGHT FOAM

ТЕХНОЛОГИЯ LIGHT FOAM — ВСПЕНЕННЫЙ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ЗАМЕТНО ЛЕГЧЕ КЛАССИЧЕСКОГО ЭВА. СОЗДАЁТСЯ ПО ФИРМЕННОЙ ФОРМУЛЕ LI-NING И СОСТОИТ ИЗ БОЛЕЕ МЕЛКИХ И РОВНЫХ ПЕННЫХ ЯЧЕЕК, ЗА СЧЁТ ЧЕГО ОБУВЬ СТАНОВИТСЯ МЯГЧЕ.

Некоторые особенности:

Амортизирует шаг, снижает нагрузку на суставы.

Обеспечивает надёжное сцепление с поверхностями и не скользит на мокром асфальте.

COOL SHELL

ТЕХНОЛОГИЯ COOL SHELL — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТВОД ИЗЛИШКОВ ТЕПЛА ОТ СТОПЫ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ И СОЗДАЁТ ОХЛАЖДАЮЩИЙ ЭФФЕКТ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК. ТЕПЛО ОТВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМУЮ СТРУКТУРУ ЯЗЫЧКА, ЧЕРЕЗ ВЕРХ ОБУВИ И ПОДОШВУ.

В ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ — УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРУ ПОДКЛАДКИ МАТЕРИАЛА ICE FIBER, ЯЗЫЧКА, МАТЕРИАЛА ОБУВИ И ПОДОШВЫ. СОГЛАСНО ТЕСТАМ, ПРОВЕДЁННЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ SGS, ПОДКЛАДКА COOL SHELL ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРЯЖИ УВЕЛИЧИВАЕТ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА 80% ПО СРАВНЕНИЮ С ОБЫЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

Probar Loc

ТЕХНОЛОГИЯ PROBAR LOC — ВСТАВКА ИЗ ТЕРМОПОЛИУРЕТАНА, ВСТРОЕННАЯ В СРЕДНЮЮ ЧАСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДОШВЫ. ПОДДЕРЖИВАЕТ СВОД СТОПЫ, СНИЖАЯ НАГРУЗКУ И ОБЕСПЕЧИВАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ.

MIZUNO ENERGY (ТАКЖЕ ИЗВЕСТНА КАК MIZUNO ENERZY) — ТЕХНОЛОГИЯ В ОБУВИ ЯПОНСКОЙ КОМПАНИИ MIZUNO, РАЗРАБОТАННАЯ В 2020 ГОДУ. ЦЕЛЬ — ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ В РАЗЛИЧНЫХ СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ ЗА СЧЁТ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БОЛЬШИЙ ОТСКОК И ПОВЫШЕННУЮ МЯГКОСТЬ.

Технология представлена в двух вариантах:

MIZUNO ENERGY (FOAM) — МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДОШВЫ, КОТОРЫЙ НА 17% МЯГЧЕ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ НА 15% БОЛЬШЕ ОТДАЧИ ЭНЕРГИИ, ЧЕМ ПРЕДЫДУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

MIZUNO ENERGY CORE — МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДОШВЫ, КОТОРЫЙ НА 293% МЯГЧЕ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ НА 56% БОЛЬШЕ ОТДАЧИ ЭНЕРГИИ, ЧЕМ ПРЕДЫДУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

Принцип работы

Технология позволяет энергии, генерируемой при контакте с поверхностью, возвращаться с меньшими потерями энергии. Это достигается за счёт мягкости материалов, которые обеспечивают больший отскок.

Виды

Технология Mizuno Energy используется в различных моделях кроссовок Mizuno. Некоторые из них:

MIZUNO WAVE RIDER GTX — МОДЕЛЬ ДЛЯ БЕГА ПО АСФАЛЬТУ В НЕПОГОДУ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОДОШВА ИЗ ПЕНЫ ENERZY, КОТОРАЯ ПРИДАЁТ МОЩНУЮ ВЗРЫВНУЮ СИЛУ ОТТАЛКИВАНИЯ.

MIZUNO WAVE SKY NEO 2 — МОДЕЛЬ С МАКСИМАЛЬНОЙ АМОРТИЗАЦИЕЙ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОДОШВА ИЗ КОМБИНАЦИИ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ — АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПЕНЫ ENERZY ДЛЯ ЭНЕРГИЧНОГО ОТТАЛКИВАНИЯ И ФИРМЕННОЙ ПЛАСТИНЫ MIZUNO WAVE, СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЙ ДВИЖЕНИЕ.

MIZUNO WAVE HORIZON 6 — МОДЕЛЬ С УСИЛЕННОЙ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИЗЛИШНЕЙ ПРОНАЦИЕЙ, ДВУХСЛОЙНАЯ АМОРТИЗАЦИЯ В ЦЕЛЬНОПЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДОШВЕ ПРЕДСТАВЛЕНА МАТЕРИАЛАМИ MIZUNO ENERZY CORE И MIZUNO WAVE.

ENCAP — ТЕХНОЛОГИЯ БРЕНДА NEW BALANCE, РАЗРАБОТАННАЯ В 1988 ГОДУ. ОНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПОДОШВЕ КРОССОВОК, А ТОЧНЕЕ, В ИХ ПЯТОЧНОЙ ЧАСТИ.

Конструкция ENCAP состоит из полиуретановой оболочки, заполненной этиленвинилацетатом (EVA) — лёгкой и упругой пеной из каучука. Это помогает снизить нагрузку на ноги, даёт повышенный комфорт и гасит удар при ходьбе.

Благодаря комбинации материалов удалось достичь отличной амортизации, увеличить устойчивость и повысить качество подошвы. В кроссовках с технологией ENCAP можно как заниматься спортом, так и использовать их в качестве повседневной обуви.

CORDURA — ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОЛСТОЙ НЕЙЛОНОВОЙ ТКАНИ С ОСОБОЙ СТРУКТУРОЙ НИТИ, ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ И ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ. ИЗНАЧАЛЬНО МАТЕРИАЛ БЫЛ РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВОЕННЫХ НУЖД, ГДЕ ТРЕБОВАЛИСЬ НАДЁЖНЫЕ И ИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ. СТАНДАРТНЫЕ ТКАНИ НЕ ВЫДЕРЖИВАЛИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ НАГРУЗОК И БЫСТРО ПРИХОДИЛИ В НЕГОДНОСТЬ.

Процесс производства включает несколько этапов:

Синтетические волокна окрашиваются в массе.

Волокна текстурируются и плетутся в плотную ткань.

На завершающем этапе материал проходит специальную пропитку, которая придаёт ему водоотталкивающие свойства и повышает стойкость к загрязнениям.

Особенности структуры: верхний слой отвечает за устойчивость к истиранию, средний слой придаёт ткани прочность на разрыв, а нижний слой обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость. 
Состав

Кордура изготавливается из нейлоновых волокон с добавлением полиэфирных нитей. Основой для производства служит нейлон 66, который обладает повышенной прочностью и устойчивостью к истиранию.

Иногда в состав добавляют до 10% хлопка, что придаёт поверхности ткани мохнатую текстуру и увеличивает срок её эксплуатации.

Свойства

ПРОЧНОСТЬ — ТКАНЬ УСТОЙЧИВА К РАЗРЫВАМ, ИСТИРАНИЮ И ПОВРЕЖДЕНИЯМ.

ЛЁГКОСТЬ — НЕСМОТРЯ НА ВЫСОКУЮ ПЛОТНОСТЬ, МАТЕРИАЛ ОСТАЁТСЯ ЛЁГКИМ И УДОБНЫМ.

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА — ТКАНЬ ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЛАГИ И БЫСТРО СОХНЕТ.

СТОЙКОСТЬ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ — КОРДУРА ВЫДЕРЖИВАЕТ ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУР И ВОЗДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТА.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ — ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЭТОГО МАТЕРИАЛА СОХРАНЯЮТ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ДАЖЕ ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

RIDELINER — ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КРОССОВКАХ БРЕНДА NIKE. ОНА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПОЛИУРЕТАНОВУЮ ПРОСЛОЙКУ ПОВЕРХ ПОДОШВЫ.

Принцип работы

Технология Rideliner обеспечивает комфортную посадку и амортизацию во время ходьбы или бега. Некоторые особенности:

Прослойка из мягкого полиуретана (PU).

Большие передние и задние подушки безопасности.

Жёсткая резиновая подошва, ориентированная на сцепление с поверхностью.

Технология была разработана для моделей, выпущенных под названием New Bowerman Series (2006 год).

Модели

Технология Rideliner встречается в следующих моделях кроссовок Nike:

NIKE P-6000 — ЧАСТЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИНИИ BOWERMAN SERIES. В ПОДОШВЕ ВМЕСТО АМОРТИЗАЦИИ AIR РАСПОЛОЖЕНА ПРОСЛОЙКА CUSHLON ИЗ ПЕНООБРАЗНОГО МАТЕРИАЛА, НО ЕСТЬ ТЕХНОЛОГИЯ RIDELINER.

NIKE P-3000 CNCPT — МОДЕЛЬ С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДОШВОЙ RIDELINER, КОТОРАЯ ИМЕЕТ РЕЗИНОВЫЙ ВЕРХНИЙ СЛОЙ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ, БОЛЬШИЕ ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

FLYMESH — ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ КРОССОВОК И САНДАЛИЙ БРЕНДА NIKE. ЭТО ЛЁГКАЯ СЕТЧАТАЯ КОНСТРУКЦИЯ С БОЛЕЕ РЕЛЬЕФНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ, ЧЕМ ТРАДИЦИОННЫЕ СЕТЧАТЫЕ МАТЕРИАЛЫ. В СРАВНЕНИИ С НИМИ FLYMESH ОТЛИЧАЕТСЯ ЛУЧШЕЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ, ПРОЧНОСТЬЮ И ГИБКОСТЬЮ.

ЦЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ — СДЕЛАТЬ ОБУВЬ ЛЁГКОЙ, ДЫШАЩЕЙ И ПЛОТНО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НОГЕ. ЭТО ПОМОГАЕТ:

сохранять оптимальный микроклимат внутри кроссовок, предотвращая перегрев и излишнее потоотделение;

фиксировать стопу в правильном положении, что важно для бегунов с особенностями строения стопы, например, плоскостопием или высокой аркой.

Принцип работы

В конструкции Flymesh есть слои материала и пены, которые создают посадку.

Например:

Тонкий язычок становится частью тканевой клетки, которая надёжно фиксирует стопу в кроссовке.

Cushlon — базовый вспененный материал промежуточной подошвы, который используется в кроссовках Nike. Это смесь пены Phylon и резиновых добавок, придающих ей лёгкость и отзывчивость.

Cushlon имеет хорошие показатели упругости и износоустойчивости, не изменяет своих качеств в жару или в холодное время.

NIKE ACG (ALL CONDITIONS GEAR) — ЛИНЕЙКА ОДЕЖДЫ И ОБУВИ ДЛЯ АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ. НАЗВАНИЕ РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ КАК «ЭКИПИРОВКА НА ЛЮБУЮ ПОГОДУ».

История линейки началась в 1989 году, когда компания Nike решила расширить своё присутствие на рынке outdoor-экипировки. Первоначально ACG задумывалась как специализированная линейка для любителей активного отдыха и походов. Дизайнеры вдохновлялись военной экипировкой и функциональными элементами альпинистского снаряжения.

Первый расцвет ACG пришёлся на начало 90-х годов. В этот период были выпущены знаковые модели обуви, такие как Mowabb и Mountain Flight. Эти кроссовки отличались массивной подошвой, усиленным верхом и продуманной системой защиты от влаги.

Современные модели ACG оснащены передовыми технологиями. Среди них — системы защиты от воды и грязи, прочные композитные подошвы, дышащие материалы верха, усиленные зоны в местах максимального износа, многослойные конструкции для защиты от холода.

Линейка ACG стала культовым явлением в уличной моде, объединив в себе несколько субкультур: урбанистический стиль, outdoor-культуру, военное наследие, спортивную эстетику.

DRI-FIT — ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ БРЕНДА NIKE. ЭТО ТКАНЬ С МИКРОВОЛОКНАМИ, КОТОРЫЕ ОТВОДЯТ ВЛАГУ С ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ И ПОЗВОЛЯЮТ ЕЙ БЫСТРЕЕ ИСПАРЯТЬСЯ.

Технология появилась в 1991 году, когда компания начала искать способ улучшить терморегуляцию спортсменов.

Принцип работы

Ткань Dri-FIT представляет собой комбинацию слоёв: v

Внутренний слой состоит из гидрофобных (невпитывающих влагу) волокон, которые отводят влагу с поверхности тела. Они не замедляют этот процесс и не впитывают влагу, а действуют как насос, который транспортирует влагу на внешний слой ткани.

Второй слой состоит из впитывающих влагу волокон, которые после внутреннего слоя отводят влагу на внешнюю поверхность ткани.

Когда влага оказывается на поверхности ткани, с помощью технологии Dri-FIT она распределяется по поверхности и быстрее испаряется.

Микропоры в конструкции материала способствуют максимальному притоку воздуха к коже, обеспечивая вентиляцию и ощущение прохлады.

Виды

Некоторые модификации материала Dri-FIT:

BODY MAPPING — МАТЕРИАЛ С УВЕЛИЧЕННЫМИ ПОРАМИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ВОЗДУХООБМЕНА, ДЛЯ БЕГУНОВ НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ И ТРЕНИРОВОК В ЖАРКИХ УСЛОВИЯХ.

UV — ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ.

KNIT — БЕСШОВНАЯ ОДЕЖДА, ПО СТРУКТУРЕ НАПОМИНАЕТ ВЯЗАНОЕ ИЗДЕЛИЕ.

TOUCH — ВАРИАНТ ДЛЯ УСЛОВИЙ МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И ВЛАЖНОСТИ.

WOOL — ВАРИАНТ ТКАНИ С ДОБАВЛЕНИЕМ ШЕРСТИ ДЛЯ СОГРЕВА, БЕЗ ПОТЕРЬ КАЧЕСТВ ВЛАГООТВОДА И ВЕНТИЛЯЦИИ.

Применение

Технология Dri-FIT используется в разных изделиях, например:

футболки, шорты, брюки, толстовки;

носки, бейсболки;

костюмы для повседневной носки, например, в моделях Nike Sportswear.

RIP-STOP — ЭТО ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТКАНИ, КОТОРАЯ ЗАМЕДЛЯЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАЗРЫВОВ И ПОВЫШАЕТ СРОК СЛУЖБЫ МАТЕРИАЛА.

В основе Rip-Stop лежит обычное полотняное переплетение нитей, но через равные промежутки в него вплетаются более толстые усилительные волокна. Они образуют характерную сетку — чаще всего квадратную или ромбическую — с шагом от 3 до 7 мм.

Эта сетка работает как барьер: если ткань порвётся или её проколет ветка, разрыв упрётся в утолщённую нить и не сможет быстро расползтись дальше.

Некоторые материалы, из которых делают Rip-Stop:

НЕЙЛОН (ПОЛИАМИД) — ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЙ, УСТОЙЧИВЫЙ К ИСТИРАНИЮ, ЛЁГКИЙ, НО БОИТСЯ УЛЬТРАФИОЛЕТА.

ПОЛИЭСТЕР — ЛУЧШЕ ПЕРЕНОСИТ СОЛНЦЕ, МЕНЬШЕ ТЯНЕТСЯ, ХОРОШО ДЕРЖИТ ЦВЕТ, НО ЧУТЬ СЛАБЕЕ НА РАЗРЫВ.

ХЛОПОК — «ТИХИЙ», ДЫШАЩИЙ И КОМФОРТНЫЙ, НО ТЯЖЁЛЫЙ И ДОЛГО СОХНЕТ.

Производители часто обрабатывают ткань дополнительными пропитками, что улучшает её функциональность. Огнестойкие покрытия защищают от высокой температуры, а влагостойкие предотвращают намокание.

Технология RS (Running System) от Puma реализована в кроссовках PUMA RS-X — модели в линейке бренда, впервые представленной публике в 2018 году.

Технология была впервые разработана в 80-х годах для беговой обуви. Puma вернулась к ней в серии RS-X, продемонстрировав её применение в 2018 году.

Принцип работы

Технология RS обеспечивает высокий уровень комфорта и поддержки стопы, делая каждое движение мягким и плавным. Некоторые особенности технологии:

Промежуточная подошва из лёгкого и упругого материала EVA способствует амортизации и снижает нагрузку на суставы.

Подошва выполнена из устойчивой к износу резины, что гарантирует долговечность и надёжное сцепление с поверхностью.

Жёсткий пластик на пятке улучшает стабилизацию, а в комбинации с мягкой подушкой RS в среднем отделе обеспечивает комфортное и безопасное перемещение.

Благодаря технологии обувь создаёт эффект «отпружинивания» при ходьбе, подобно спортивным моделям Puma.

Конструкция

Некоторые особенности конструкции кроссовок Puma RS-X, реализующие технологию RS:

Верх выполнен из сочетания различных материалов для создания многослойной, текстурированной и прочной обуви. Главные элементы — сетчатая ткань, замша и кожа.

В КОМПЛЕКТЕ — СЪЁМНАЯ ГЕЛЕВАЯ СТЕЛЬКА, АДАПТИРУЮЩАЯСЯ ПОД НОГУ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ЛИШНЮЮ НАГРУЗКУ СО СТОПЫ И ПОЗВОНОЧНИКА.

Для обеспечения повышенной стабильности на средней части подошвы установлены вставки из термопластичного полиуретана.

Важно: кроссовки не позиционируются как обувь для профессиональных видов спорта — в первую очередь, эта модель предназначена для повседневного ношения.

Состав наполнителя в куртках бренда The North Face:

В куртках бренда The North Face используются как пуховой, так и синтетический наполнитель. Выбор зависит от модели и условий использования.

Пух

В куртках The North Face используется гусячий пух с высоким показателем Fill Power. Этот показатель отражает качество смеси пух/перо: чем больше цифра, тем качественнее смесь. Например:

550 Fill Power — состав 80% пуха/20% пера, куртка с таким наполнителем подходит для повседневной ходьбы.

700 Fill Power — состав 90% пуха/10% пера, куртка может лучше сохранять тепло за счёт большего объёма, но весить меньше.

В продукции The North Face используется пух с характеристикой Fill Power от 550 до 900. Например:

F.P. 900 — используется в премиальной линейке Summit Series для экстремальных условий, где требуется предельно лёгкий вес.

F.P. 800 — стандарт для высокотехнологичной одежды и экипировки, когда требуется высокая теплоизоляция, лёгкий вес и минимальный объём при упаковке.

F.P. 700 — соблюдается баланс тепла и веса, который позволяет использовать продукцию в различных температурных условиях.

Синтетика

В куртках The North Face также используется синтетический наполнитель — ThermoBall. Он сохраняет тепло даже при влажности, имитируя свойства пуха, но не намокая. В лабораторных испытаниях ThermoBall показал сохранение до 85% тепла при контакте с влагой, тогда как пух теряет до 40% своих свойств.

Также в куртках The North Face используется утеплитель Ventrix — инновационная технология утепления, которая регулирует температуру в зависимости от уровня активности. Технология основана на сочетании дышащих тканей и тянущегося синтетического утеплителя с лазерной перфорацией. Утеплитель стратегически расположен в ключевых зонах и закреплён с помощью вытачек, что заставляет перфорацию открываться и закрываться во время движения.

C.P. Shell Recycled  — технология производства ткани софтшелл от итальянского бренда C.P. Company.

Суть технологии: для внешнего слоя ткани используется переработанная нейлоновая пряжа. Это позволяет восстанавливать бывшие в употреблении материалы, которые в противном случае были бы выброшены.

Состав:

внешняя ткань — 92% полиэстер, 8% эластан/спандекс;

подкладка — 100% полиамид/нейлон.

Сертификация: ткань сертифицирована по стандарту Global Recycled Standard (GRS).

Свойства

Воздухопроницаемость и ветрозащитность.

Быстросохнумость.

Эластичность.

Устойчивость к влаге.

При этом эксплуатационные качества стандартного C.P. Shell остаются неизменными.

Kan-D  — технология ткани, разработанная итальянской компанией C.P. Company. Название — аббревиатура от «Klear Achronic Nylon Dyed».

Основа — монофиламентная нейлоновая нить, расправленная в гладкую форму. Название выбрано, чтобы намекнуть на фантики от конфет 50-х и 60-х годов, которые были прозрачными по своей природе.

Процесс производства

Выравнивание нити с помощью роликов. Это придаёт ткани эффект зеркального блеска и делает её более прозрачной.

Окрашивание — используется уникальная техника бренда: краситель наносится на последний шаг, а не предварительно, как в обычном методе. Это позволяет получить более глубокий и интенсивный цвет.

Сложность работы с тканью Kan-D связана с неравномерной усадкой во время окрашивания. Чтобы предотвратить это, ткань окрашивают только в готовом виде.

Свойства

Высокая светоотражающая способность.

Прозрачность — «глажка» (распрямление) нити придаёт ткани прозрачность.

Невидимость швов и отделки — из-за повышенной прозрачности каждый шов и отделка хорошо видны.

Важно: исключительная прозрачность ткани требует особой тщательности на этапе пошива.

Feltro Bi-Film — технология, разработанная итальянским брендом C.P. Company для производства верхней одежды. Эта технология используется в моделях, например, в куртках Feltro Bi-Film Short и Feltro Bi-Film Medium.

Описание

Материал Feltro Bi-Film — нейлоновый фетр с двойным полиуретановым покрытием. Состав:

внешняя ткань — 100% полиамид;

подкладка — 100% полиамид;

покрытие — 100% полиуретановая смола.

Уникальный внешний вид ткани достигается благодаря процессу окрашивания, который подчёркивает микропоры и преднамеренную перфорацию полиуретановых мембран. Это создаёт технический вид с глубиной и текстурой, который отличает изделия от классической верхней одежды.

Особенности моделей:

отложной воротник;

скрытая двусторонняя застёжка-молния с клапаном на кнопке;

боковые карманы;

фирменная линза на рукаве;

манжеты с внутренней эластичной вставкой;

регулируемый подол со шнурком.

Свойства

Прочность и гибкость — ткань с двойным полиуретановым покрытием, что делает её долговечной и гибкой.

Влагоотведение — материал обработан антидоппингом, что делает его водоотталкивающим и готовым к использованию в разных условиях.

GORE-TEX INFINIUM — технология, разработанная компанией Gore, которая обеспечивает комфорт и защиту в разных погодных условиях. Она может применяться для широкого спектра изделий: от перчаток до кожаной обуви.

Конструкция: внешний слой — мембрана Gore без защитного лицевого текстиля, подкладка из мягкого материала. В серии есть утеплённые модели для холодной погоды.

Назначение: на каждый день, хайкинг и пешие прогулки, велосипед, бег.

Принцип работы

Мембрана Gore-Tex Infinium блокирует ветер и пропускает наружу пары влаги. Например, в моделях с мембраной WINDSTOPPER® ветер не проникает внутрь, а влага от тела может легко выходить.

Особенности:

В некоторых моделях есть дополнительный слой для дополнительной защиты и изоляции.

Многие модели имеют водоотталкивающую обработку, которая проникает во внешний слой волокон и снижает поверхностное натяжение: вода собирается в капли и скатывается с поверхности.

Свойства

Высокая дышащая способность — испарения пота от тела выходят через мембрану.

Водоотталкивающая функция — во время небольшого дождя вода не впитывается в одежду, а скатывается в капли на её поверхности и стекает.

Компактность и малый вес — изделия с технологией Infinium подходят для использования, где нет необходимости в полной защите от влаги.

Важно: изделия с технологией Infinium не являются полностью водонепроницаемыми, но могут выдерживать лёгкий дождь.

Испытания

Компания Gore проводит лабораторные и полевые испытания изделий с технологией Infinium в различных климатических зонах и погодных условиях. Например:

Для обуви используется тест с центробежным тестером: воду наливают в место, где будет нога, и машина быстро вращает, создавая давление. Если через изделие проходит хотя бы одна капля воды, оно не проходит тест.

Для перчаток с технологией Infinium с технологией Stretch® перчатки заполняют паром и измеряют количество, которое выходит.

Rubber Wool — технология, разработанная итальянским брендом C.P. Company в 1987 году. Это прорезиненная шерсть.

Идея возникла у Массимо Ости, идейного вдохновителя бренда. Вдохновлённый традиционной английской одеждой из шерсти, Ости решил разработать ткань, которая придаст новые характеристики этому материалу и сделает его более подходящим для создания городской спортивной одежды.

Принцип

Ости обратился к компании ITS Artea — ведущей компании на рынке разработки тканей. После нескольких попыток им удалось создать пористое покрытие из натурального каучука и шерсти. Особое сочетание материалов придавало изделию новые качества, при этом сохраняя все природные свойства шерсти (воздухопроницаемость).

Процесс производства

Для воплощения идеи Ости и ITS Artea использовали пористое покрытие. Покрытие не изменяло природные свойства нитей, но гарантировало материалу большую степень устойчивости к атмосфере и делало его более жёстким при использовании.

Свойства

Защита от ветра и влаги.

Прочность — покрытие из натурального каучука сделало материал прочнее.

Сохраняемость формы — покрытие не позволяло ткани деформироваться при использовании

Применение

Ткань Rubber Wool использовалась для создания городской спортивной одежды. Например, из неё делали куртки, жилеты, футболки, толстовки и брюки.

Chrome-R — технология окрашивания ткани, разработанная брендом C.P. Company. Это материал на основе многоволоконного нейлона, в новой версии — с добавлением переработанной нейлоновой нити.

Технология была создана в середине 1970-х годов дизайнером Массимо Остии.

Принцип

Технология Garment-Dyed — окрашивание готового изделия. Готовую одежду кладут в специальные машины и помещают туда краситель. Процесс обработки с высокими температурами создаёт необычные оттенки, неравномерный тон и переливы цветов.

Некоторые особенности технологии:

Окрашивание происходит на последнем этапе производства, в то время как прежде продукт традиционно изготавливался уже из окрашенных волокон.

Используются красители, которые по-разному реагируют на разные ткани и типы волокон. В результате получаются уникальные изделия с глубокими неоднородными оттенками.

В 2018 году бренд представил двухэтапный процесс окрашивания Re-Colour: сначала одежду окрашивают кислотным или прямым красителем, а затем используют пигментный краситель, который оборачивается вокруг волокон ткани, не смешиваясь с предыдущим слоем краски.

Свойства

Особая структура волокна придаёт ткани мягкую, естественную фактуру.

Позволяет краске впитываться особым образом, создавая уникальные оттенки и эффекты состаривания у каждой вещи.

Специальная обработка ткани обеспечивает защиту от дождя.

Nycra-R — технология производства водостойкой и быстросохнущей эластичной ткани от итальянского бренда C.P. Company. Это современная версия фирменного эластичного нейлона, разработанная для окрашивания одежды.

Состав

Ткань Nycra-R производится с использованием регенерированного сырья от компании ECONYL. Например, в составе пиджака из этой ткани — 92% нейлон, 8% эластан.

В некоторых моделях может быть добавлен эластан (например, в куртке Nycra-R Long Hooded Down Jacket — 15%).

Производство

Технология Nycra-R разработана с учётом метода окрашивания изделий в готовом виде (garment dyed). В середине 1970-х годов C.P. Company разработала технику, при которой модели из разных материалов и волокон окрашиваются на последней стадии изготовления. Это позволяет добиться равномерного и насыщенного оттенка.

В 2018 году бренд представил двухэтапный процесс окрашивания — сначала одежду окрашивают кислотным или прямым красителем, а затем используют пигментный краситель, который оборачивается вокруг волокон ткани, не смешиваясь с предыдущим слоем краски.

Свойства

Водостойкость и воздухопроницаемость.

Эластичность — ткань обеспечивает свободу движений без потери формы.

Наполнитель — например, в куртке Nycra-R Long Hooded Down Jacket — синтетический пух с керамическим покрытием, который отражает тепло тела, повышая эффективность теплоизоляции.

Подкладка — в куртке Nycra-R Long Hooded Down Jacket — дышащий полиамид с перфорацией, который регулирует микроклимат.

50 Fili — технология ткани итальянского бренда C.P. Company. Это уникальное переплетение хлопка и нейлона, которое кажется техническим, но остаётся мягким на ощупь во время носки.

Название ткани означает «50 нитей» (на итальянском) и относится к количеству нитей на квадратный сантиметр ткани.

Состав

В зависимости от модели ткани состав может отличаться, например:

Брюки 50 Fili stretch — 65% хлопок, 28% нейлон, 7% спандекс.

Шорты 50 Fili stretch — 65% хлопок, 28% нейлон, 7% спандекс.

Хлопковые брюки-карго из эластичной ткани 50 Fili — хлопок 65%, полиамид 28%, эластан 7%.

Производство

Ткань 50 Fili была разработана основателем бренда Массимо Ости в первые годы. Ости попросил производителя ткани изготовить почти идентичную копию американской ткани для полевых курток, но с одним изменением: 50% хлопка, 50% нейлона.

В 2015 году дизайнеры Пол Харви и Алессандро Пунгетти создали обновлённую версию ткани — Micro. В процессе производства оригинальную хлопковую нить заменили на гидрофобное полиэфирное микроволокно, а нейлоновую нить — на переработанный полиэстер нового поколения.

Коллекция Urban Protection — линейка функциональной одежды итальянского бренда C.P. Company, разработанная Морено Феррари с 1997 по 2001 год. Цель — создать линию предметов, которые могли бы давать дополнительный функционал или трансформироваться при необходимости защиты в городской среде.

Некоторые модели коллекции:

Куртка Metropolis — отличительная черта — съёмная маска, защищавшая носителя от смога, степень фильтрации маски можно отрегулировать.

Куртка LIFE Jacket — на лицевой стороне — два накладных кармана на груди и два больших кармана в области живота, на спине — большой карман-рюкзак. Отличается шумоподавляющими наушниками, которые можно прикрепить к капюшону изнутри или снаружи.

Куртка REM Jacket — в комплекте — диктофон SONY ICD-30, который был выпущен ограниченным тиражом специально для этой куртки. На левом рукаве — специальный сетчатый карман для диктофона.

Куртка Move Jacket — концепция — чтобы носящий её человек мог всегда иметь с собой средство передвижения: в комплекте — складной алюминиевый самокат, который можно было убрать в большое отделение на задней стороне съёмного жилета.

DD Shell (Direct Down Injection) — технология, используемая в изделиях бренда C.P. Company.

Она заключается в прямом впрыске пуха премиум-класса внутрь одежды. Такой метод исключает потерю перьев при носке и приводит к равномерному распределению утеплителя.

Ещё одно преимущество DD Shell — отсутствие скопления утеплителя под швами, что придаёт изделию выразительный и фактурный эффект светотени.

AirWair — технология, которая используется в подошве обуви бренда Dr. Martens. Это воздушные вставки в подошве, которые не уменьшают её прочность, но делают более лёгкой и адаптивной.

История

Технология была разработана Клаусом Мартенсом — основателем бренда. В 1945 году Мертенс, 25-летний солдат, катался на лыжах со склонов Баварских Альп и повредил лодыжку. Он понял, что армейские ботинки для восстановления не подойдут, — на этом моменте родилась идея о создании новой подошвы с воздушной амортизацией.

В разработке технологии участвовал Герберт Функ — друг Мартенса. Функ предложил использовать каучук вместо резины и изготавливать из материала вафельные вкладыши, которые помещали внутрь подошвы. Результатом стала конструкция из нескольких слоёв: верхний прикреплялся к ботинку, средний состоял из каучука и воздуха, а последний выступал в роли подметки.

1 апреля 1960 года вышли первые ботинки с подошвой с технологией AirWair — Dr. Martens 1460.

Принцип работы

Воздушные карманы в подошве улучшают амортизацию при ходьбе, смягчают удар при шаге и снижают нагрузку на стопу. Также подошва AirWair устойчива к маслам, жирам и стиранию.

Nike Shox — технология амортизации в спортивной обуви американской компании Nike, которая представляет собой систему амортизирующих столбиков (колонн) в подошве. Большинство моделей включают четыре круглые колонны квадратной формы для обеспечения устойчивости, в более поздних вариантах иногда добавлялись дополнительные колонны или они изменялись на треугольные или прямоугольные формы.

История

Идея Nike Shox зародилась в 1984 году — дизайнер Брюс Килгор, создатель Air Force 1, начал искать способ создать механическую амортизацию, способную возвращать энергию бегуну. Вдохновением послужили исследования Томаса МакМахона, профессора Гарвардского университета, который разработал полиуретановые беговые дорожки, обеспечивающие энергоотдачу при минимальном воздействии на суставы. Nike захотела перенести это ощущение в кроссовки — так родилась идея «пружин в подошве».

Первая модель в серии — Nike Shox R4, вышедшая в 2000 году. В её названии буква «R» обозначала «running» (рус. беговая), а цифра «4» — количество колонн под пяткой.

Принцип работы

Столбики Shox работают на принципе пружин: при шаге они сжимаются, поглощая удар, а затем распрямляются, возвращая энергию. Это делает каждый шаг максимально комфортным и поддерживает естественное движение ноги.

Особенности:

При касании стопой земли колонны сжимаются в сторону центра, а не краёв пятки, что помогает эффективно поглотить удар.

Пружинистая отдача приводит к движению вперёд и замедлению усиления ударной нагрузки, что помогает уменьшить риск получения травмы.

Модели

Некоторые модели кроссовок с технологией Nike Shox:

Shox R4 — предназначена для бега, помогала бегунам сокращать нагрузку на суставы и увеличивать скорость.

Shox NZ — модель, которая в значительной мере определила стиль Shox на следующие годы. Дизайн был более спортивным, но в то же время достаточно стильным, чтобы носить кроссовки не только на тренировках, но и в повседневной жизни.

Shox TL — в отличие от предыдущих моделей, где колонны располагались только в пятке, здесь они занимают всю подошву.

Nylon Metal — нейлоновая ткань с металлизированным эффектом, разработанная текстильной лабораторией Stone Island.

Технология производства включает несколько этапов:

Создание трёхдольной структуры нейлоновых волокон. Нити утка окрашивают в серый цвет, нити основы — в белый.

Двухступенчатое окрашивание. Материал окрашивают дважды, чтобы получить уникальный цвет.

Придание бархатистой поверхности. Для этого на поверхность материала распыляют клеящее вещество на водной основе, а затем распределяют хлопковый ворс. Под воздействием электромагнитного поля волокна выпрямляются и притягиваются к ткани.

Обработка специальным агентом. Его добавляют в красящую смесь, чтобы сделать материал водонепроницаемым.

В 2023 году сообщалось, что для производства Nylon Metal используют регенерированные нити ECONYL® из переработанного нейлона.

Благодаря использованию этой технологии ткань приобретает переливчатый эффект, меняющий оттенки в зависимости от условий освещения.

Tela Stella — технология создания ткани, с которой началась история бренда Stone Island. Это грубый парусиновый хлопок, который после окрашивания в 7 этапов и «каменной» стирки приобретал уникальный изношенный вид и прочность.

История

Ткань Tela Stella была разработана Массимо Ости — основателем Stone Island. Вдохновением для создания стали исследования технических и функциональных характеристик брезента, используемого для военных грузовиков.

Из ткани Tela Stella в 1982 году было изготовлено семь силуэтов для первой коллекции, включая куртку Tela Stella Jacket, которая задала начальный импульс популярности Stone Island.

Технология

Хлопчатобумажный холст пропитывают с обоих сторон специальными пигментированными смолами контрастных цветов.

Из полуготовой ткани сшивают изделие.

В готовом виде изделие подвергают промывке ферментом, чтобы разрушить плотность материала, сделать ткань более мягкой и придать ей выцветший вид.

В результате получается ветронепроницаемая вещь с «ароматом» старой промасленной штормовки, побитой морем и непогодой, сохраняющая ощущение военного стиля.

Raso Gommato — инновационная ткань бренда Stone Island, представленная в 1984 году. Это материал на основе хлопкового атласа, покрытый изнутри полиуретановой плёнкой, что придавало одежде из него защитные свойства.

Название ткани связано с сочетанием: raso — для атласного плетения, gommato — для резинового покрытия.

Технология

Лёгкий хлопковый муслин военного происхождения с обеих сторон прессуется специальными полиуретановыми плёнками. Таким образом ткань получает износостойкие характеристики, но остаётся лёгкой.

Из «полуфабриката» сшиваются изделия и окрашиваются в готовом виде.

В некоторых версиях ткань подвергается специальной обработке. Например, в сезоне Spring/Summer 2025 представлена версия Raso Gommato 3L Laser Camo — трёхслойная ткань с дышащей мембраной и камуфляжным рисунком, нанесённым лазером.

Stone Island экспериментирует с видами окраски. Например, часто используется двухступенчатая процедура окрашивания для создания цветовых контрастов лицевой и изнаночной сторон. В одной из моделей 2013 года использовалась пятицветная пигментная печать на ткани Raso Gommato.

Ice Jacket — технология итальянского бренда Stone Island, которая позволяет создавать куртки, меняющие цвет в зависимости от температуры. Основатель бренда Массимо Ости придумал эту технологию в конце 80-х годов.

Технология основана на использовании термохромных красителей, которые реагируют на изменение температуры.

Принцип работы

Цвет ткани меняется благодаря специальным микрокапсулам с жидкими кристаллами, которые внедряются в структуру ткани. При комнатной температуре эти кристаллы имеют определённый цвет, но когда температура опускается ниже 15°C, они перестраиваются на молекулярном уровне и меняют цвет.

Эффект: яркий оттенок постепенно меняется на другой по мере понижения температуры. Например, цвет может меняться с белого на насыщенный синий при понижении температуры.

Порог для изменений — 15°C.

Виды

С технологией Ice Jacket выпускаются, например:

Куртки из двойного нейлона с термочувствительным покрытием. При холоде или тёплой среде ткань может менять тон — эффект камуфляжа или плавного перехода цвета.

Куртки из высокотехнологичного нейлона с термочувствительному покрытию с жидкими кристаллами. Например, цвет меняется с белого на насыщенный синий при понижении температуры.

Куртки из шерстяного трикотажа — внешняя сторона сделана из эксклюзивной термочувствительной пряжи, которая резко меняет цвет при воздействии холода.

Технология Liquid Reflective от бренда Stone Island заключается в том, что светоотражающая ткань покрывается специальным слоем из тысяч стеклянных микросфер. Этот слой отражает свет.

Каждая готовая куртка с такой технологией вручную покрывается спреем и сушится при высокой температуре. За счёт этого на каждой вещи появляется своя неповторимая патина

Heat Reactive — технология бренда Stone Island, которая позволяет создавать одежду, меняющую цвет под воздействием температуры. Это не принт, а сложное химическое покрытие.

Принцип работы

В ткани содержатся микроинкапсулированные молекулы цветного пигмента. При воздействии тепла молекулы мутируют, меняя направление световых лучей. В результате цвет одежды постепенно меняется от более тёмных тонов к светлым и ярким.

Порог для изменений — 27 °С для летних тканей (Heat Reactive). Когда температура вновь возвращается к норме, цвет опять становится тёмным.

Применение

Технология Heat Reactive используется в разных изделиях Stone Island, например:

Куртки. Например, в коллекции SS ’019 бренд представил куртки из ткани Heat Reactive, покрытые четырёхцветным принтом, образующим камуфляж с эффектом морфинга. Лишь один цвет из четырёх постоянен — остальные три меняются в зависимости от окружающей температуры, создавая новые изображения.

Свитера. В вязаных свитерах бренда используется аналогичный пигмент, но в форме двойного вязания: внешняя сторона сделана из термочувствительной пряжи, которая меняет цвет при воздействии холода (не тепла). Это позволяет, например, не менять цвет в подмышках раньше, чем в остальной части свитера.

Thermo Sensitive — технология, которая позволяет создавать изделия из термочувствительных тканей, меняющих цвет под воздействием температуры. Бренд Stone Island использует эту технологию для создания курток, свитеров и других предметов одежды.

Принцип работы

Термочувствительные ткани могут быть покрыты микрокапсулированными реактивными пигментами, которые меняют цвет в зависимости от температуры. Например:

Куртки — внешняя сторона покрыта микрокапсулированным агентом, который при воздействии холодных температур изменяет поток света. Цвет и блеск куртки реагируют на холод.

Свитера — внешняя сторона сделана из термочувствительной пряжи, которая меняет цвет при воздействии холода (не тепла). Это позволяет, например, не менять цвет в подмышках раньше, чем в остальной части свитера.

David-TC — технология, разработанная брендом Stone Island, которая используется для создания высокотехнологичной ткани.

Описание

Принцип технологии: ткань изначально сшивается в готовое изделие, после чего одновременно проходит процесс окрашивания и обрабатывается водоотталкивающим раствором.

Особенности:

Материал имеет звездообразное поперечное сечение.

Для создания используется японский полиамид и полиэстер.

Из-за использования высоких температур (130 °C) под высоким давлением меняется структура ткани.

Фактура материала преобразуется, после чего получается конечный продукт David-TC.

Преимущества:

Материал прочный, обладает уникальными тактильными свойствами.

Благодаря окрашиванию куртки и плащи приобретают оригинальные оттенки, свойственные только Stone Island.

Mussola Prismatica — эксклюзивная ткань, разработанная компанией Stone Island. Она создана путём склеивания лёгкого хлопкового муслина с глянцевой прозрачной полиуретановой плёнкой с мелкими бороздками.

Состав

Лёгкий хлопковый муслин с принтом.

Глянцевая прозрачная полиуретановая плёнка.

Производство

Муслин склеивают с плёнкой.

Специальная формула двойного красителя позволяет сохранить цвет на светлой текстильной основе, в результате чего получаются интенсивные и глубокие тона.

Глянцевая рифлёная полиуретановая плёнка не только делает ткань водо- и ветронепроницаемой, но и преломляет свет, усиливает цвет и придаёт поверхности трёхмерный призматический эффект.

В некоторых моделях (например, Mussola Prismatica «Pietra») на готовую ткань наносят специальную смолу, что создаёт эффект, похожий на «камень пустыни».

Эффект

Блестящая полиуретановая плёнка отражает свет, увеличивая глубину цвета.

Лёгкий двухцветный эффект вокруг швов обрисовывает конструкцию изделия.

Тонкие двухцветные эффекты вокруг швов выделяют архитектуру изделия.

Lambswool — технология, которая используется в производстве одежды бренда Stone Island. Из этого материала создаются свитеры и джемперы, например, модели Lambswool Half-zip, Lambswool High Neck Zip, Lambswool Ribbed Neckline Lambswool Knitted Sweatshirt.

Lambswool — это шерсть молодых овец (ягнят), впервые постриженных в возрасте 7–8 месяцев. Отличается мягкостью, гибкостью, упругостью и эластичностью, используется для создания тёплых, но лёгких тканей и трикотажа.

Состав

В составе материала Lambswool от Stone Island — смесь овечьей шерсти и нейлона. Например, в свитере Lambswool High Neck Zip — 80% шерсть, 20% полиамид.

В джемпере Stone Island Ribbed Neckline Lambswool Knitted Sweatshirt — 80% шерсть, 20% полиамид/нейлон.

Производство

Некоторые особенности производства одежды из материала Lambswool от Stone Island:

Вязка — 7-ниточная, чулочная.

Детали — ребристая горловина, манжеты и нижняя резинка, мотив из обратной чулочной вязки на плечах и передней пройме, рельефные швы на проймах, съёмный значок Stone Island на левом рукаве.

Технология окрашивания — Garment Dyed.

Компания модифицирует существующие станки, чтобы достичь необходимого результата. Большинство продуктов, изготовленных на других фабриках, возвращаются в Италию для окрашивания в стенах Stone Island.

Wool Blend — технология, которая используется в изделиях бренда Stone Island. Она предполагает сочетание шерсти и других материалов, а также обработку ткани для создания определённых свойств.

Философия Stone Island строится на инженерном подходе к одежде: исследование свойств тканей, изучение реакции материалов на краску, свет, температуру и износ.

Состав

В зависимости от модели, в составе ткани Wool Blend могут быть, например:

Шерсть — например, в мужском свитере Stone Island Stretch RWS Wool Zip-Up — 88% шерсти, 12% полиэстера.

Другие материалы — в некоторых коллекциях используется комбинация плотного мягкого хлопка и лёгкого непромокаемого нейлона (из него выполнен капюшон, который можно спрятать в воротник-стойку).

Текстура ткани может быть, например, с выраженным диагональным плетением (саржевым).

Свойства

Защита от холода, влаги и ветра — в осенне-зимних линейках часто используются ткани, разработанные для защиты от этих условий.

Прочность — в некоторых коллекциях применяются материалы с двойным или тройным плетением, которые усиливают прочность без утяжеления.

Окрашивание — метод Garment Dye применяется не только к хлопку, но и к синтетическим тканям, что делает палитру более глубокой и насыщенной. Благодаря этому материалы получают сложные переходы цвета и устойчивость к выцветанию.

Реакция на свет или температуру — в некоторых зимних капсулах используются ткани с металлическим эффектом и перегруппированной структурой волокон, которые реагируют на свет или температуру, создавая едва заметные изменения поверхности.

Крой Джинс:

Прямые (Straight)

Особенности:

Равномерная ширина штанин от бедра до щиколотки, что создаёт характерную прямую линию силуэта.

Бывают разными: у одних — более расслабленный силуэт, у других — классический крой с плотной посадкой по талии и бёдрам.

Главное преимущество — нейтральная форма, которая визуально выравнивает пропорции.

Зауженные (Skinny)

Особенности:

Плотно облегают фигуру от бёдер до щиколоток.

Могут иметь отвороты, срезы и бахрому, декор (вышивка, аппликация, узор из бусин).

Посадка определяется уровнем, на котором располагается пояс брюк: он может быть по талии, ниже её или выше

Широкие (Baggy)

Особенности:

Брючины широкие и удлинённые, собираются в складки ниже колена.

У щиколотки брюки немного сужаются.

Свободная посадка даже в зоне талии и ягодиц, ширинка заметно спущена.

Клеш (Flare)

Особенности:

От бедра до колена джинсы имеют прямой или слегка зауженный крой, после чего штанины плавно расширяются, создавая характерный эффект «клеша».  Часто имеют высокую посадку, что помогает визуально удлинить ноги и сделать силуэт более стройным.

Визуально создают дополнительные изгибы, что делает силуэт более женственным.

Крой Футболок:

Футболка slim fit — это облегающая футболка с коротким рукавом.

Словосочетание «slim fit» в переводе с английского означает «облегающий силуэт». Суть стиля — облегающая посадка, которая подчёркивает фигуру.

Футболка Oversize fit — модель со свободным кроем и большим размером, нежели традиционный вариант одежды.

Некоторые особенности таких футболок:

более широкие плечи;

удлинённый рукав (часто до локтя);

свободный прямой или чуть трапециевидный крой;

удлинённый низ.

Футболка Crop Fit – Изделие, крой которого специально укорочен снизу, для того чтобы создать акцент на длине/объеме низа.

Футболка Reglan Fit - изделие с рукавом, пришитым по диагональному шву к вороту, а не прямо. Такой рукав объединяет переднюю и заднюю часть изделия, делает линию плеч закруглённой.